建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

LHEP-YS-2020-01-007

项目名称：年加工1000吨冲压配件项目

建设单位：聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂

山东聊和环保科技有限公司

2020年1月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：高伟

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：0635-8316388

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目录

表1 项目简介及验收监测依据	1

表2 项目概况	2

表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况	6

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	7

表5 验收监测质量保证及质量控制	10

表6 验收监测内容及结果	11

表7 环境管理内容	13

表8 验收监测结论及建议	15

附件：

1、聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、聊城市环境保护局经济技术开发区分局聊开环报告表[2017]243号《关于聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目环境影响报告表的审批意见》（2017.8.29）

4、《聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂关于环境保护管理组织机构成立的通知》

5、《聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂环保管理制度》

6、聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂验收期间生产负荷证明

# 表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 年加工1000吨冲压配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建☑改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东聊城经济开发区蒋官屯办事处侯庄村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冲压配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工1000吨冲压配件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工1000吨冲压配件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年8月 | 开工建设时间 | 2016年3月 |  |  |
| 投产时间 | 2016年3月 | 验收现场监测时间 | 2020.01.16-2020.01.17 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 聊城市环境保护局 经济技术开发区分局 | 环评报告表 编制单位 | 聊城大学 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 20万元 | 环保投资概算 | 1万元 | 比例 | 5% |
| 实际总投资 | 20万元 | 环保投资 | 1万元 |  | 5% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 4、聊城大学编制的《聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目环境影响报告表》(2017.8)； 5、聊城市环境保护局经济技术开发区分局聊开环报告表[2017]243号《关于聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目环境影响报告表的审批意见》（2017.8.29）； 6、聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目验收监测委托函； 7、《聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目环境保护验收监测方案》。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 2、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定。 |  |  |  |  |

# 表2 项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂，法定代表人侯进虎，公司位于山东聊城经济开发区蒋官屯办事处侯庄村。项目总投资20万元，总占地面积500m2，购置冲床等设备，项目原料为铁片，利用冲床冲孔生产出相对应规格的冲压配件，最后入库待售，生产规模为年加工1000吨冲压配件。 2.1.2项目进度 本项目未批先建。2017年8月聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂委托聊城大学编制了《聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目环境影响报告表》，2017年8月29日聊城市环境保护局经济技术开发区分局以聊开环报告表[2017]243号对其进行了审批。2020年1月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年01月16日-17日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本项目建筑面积260m2，构筑物主要为生产车间、仓库及办公区等，按主体工程、辅助工程、环保工程分类见表2-1。 表2-1 项目工程内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 生产车间; 占地面积90m2，主要设备为冲床，用于生产冲压配件。. 仓库; 占地面积90m2，用于原料和产品的存放。. 2; 辅助工程; 办公区; 占地面积80m2，用于日常办公。. 3; 公用工程; 给水; 厂区自备水井，本项目年用水量36t/a。. 供电; 电源由开发区供电网提供，用电量为3万kWh。. 4; 环保工程; 噪声; 噪声源主要为冲床，采用减震、隔声、消声器等降噪措施。. 废气; 项目无废气产生。. 固废; 项目产生的下脚料为一般废物，收集后外售综合利用；项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。. 废水; 项目无生产废水，生活污水经旱厕处理后外运堆肥，不外排。. 2.1.4项目地理位置及总平面布置 本项目位于山东聊城经济开发区蒋官屯办事处侯庄村。项目地理位置见图2-1。车间内部划分为办公区、生产区、仓储区等。本项目具体平面布置图见图2-2。 图2-1 地理位置图 办公区 仓库 生产车间 大门 北 图2-2 平面布置图 2.1.5主要生产设备 主要生产设备见表2-2。 表2-2 生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 环评数量（台）; 实际数量（台）. 1; 冲床; 315吨; 2; 1. 2; 冲床; 250吨; 2; 3. 备注; 经与企业核实，未影响综合产能。. 2.1.6产品方案及原辅材料消耗情况 本项目产品方案为年加工1000吨冲压配件，产品方案见表2-3。主要原辅材料见表2-4。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 环评设计规模; 实际规模. 1; 冲压配件; 吨/年; 1000; 1000. 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 单位; 环评设计年耗量; 实际年耗量. 1; 铁片; 吨; 1000; 1200. 备注; 环评设计中未合计下脚料数量，经核实下脚料每年产生约200吨，铁片年耗量应为1200吨。. 2.1.7公用工程 （1）供电 本项目用电引自开发区电网，年用量3万kWh，供电有保障。 （2）供水 本项目用水主要为职工生活用水。项目用水由地下水供给，供水有保障。 （3）排水 36 新鲜水 36 职工生活 损耗7.2 旱厕收集后，定期清运肥田 28.8 本项目无生产废水，产生的废水主要为职工生活污水，经旱厕收集后，定期清运肥田，无废水外排。本项目水平衡图见图2-3。 图2-3 本项目水平衡图（m3/a） 2.1.8劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员4人。 工作制度：年工作日300天，实行白班制，每班8小时。 2.2项目主要生产工艺流程及产污环节 2.2.1项目主要生产工艺流程 - 铁片经过冲床冲孔成型，得到成品工件，入库待售。项目生产工艺流程图如图2-4所示。 冲孔 铁片 成品 入库待售 图2-4 项目生产工艺流程图 2.2.2产污环节 - 废气 - 本项目无废气产生。 - 废水 - 本项目无生产废水，产生的废水主要为职工生活污水。 - 噪声 - 本项目噪声主要为冲床在冲孔的过程中产生的机械噪声。 - 固废 - 本项目固体废物主要是下脚料和生活垃圾。

# 表3主要污染源及其环保设施建设、排放情况

3.1废水 项目废水主要是职工生活污水，经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。 3.2废气 项目无生产废气。 3.3噪声 项目噪声主要是冲床在冲孔的过程中产生的噪声，项目区内优化平面布置，选用低噪声设备，对车间采取隔音、减震处理等措施，降低对外环境的影响。 3.4固体废物 本项目固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料产生量约200t/a，外售综合利用；生活垃圾产生量约0.6t/a，委托环卫部门清运。 3.5项目变动情况 - 通过现场调查，对照环评报告及审批意见，生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

# 4.1建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.2审批部门审批决定

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映我公司年加工1000吨冲压配件项目的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围为厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 工况监测情况详见表5-1。 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在90%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 设计能力（吨/天）; 实际能力（吨/天）; 生产负荷（%）. 2020.01.16; 冲压配件; 3.33; 3.13; 94. 2020.01.17; 3.33; 3.17; 95. 注：冲压配件设计数量=1000吨/300天≈3.33吨/天。. 5.2噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。噪声监测所用仪器见表5-2，噪声仪器校准结果见表5-3。 表5-2 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-097; 2019.08.21; 1年. 声校准器; AWA6021A; LH-122; 2019.03.18; 1年. 轻便三杯风向风速表; FYF-1型; LH-137; 2019.05.29; 1年. 表5-3 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器编号; 校准器具 编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器 标准值（dB）; 校准器 检定值（dB）. 2020.01.16（昼）; LH-097; LH-122; 94.0; 93.9; 94.0; 94.1. 2020.01.17（昼）; LH-097; LH-122; 94.0; 93.9; 94.0; 94.1.

# 表6 验收监测内容及结果

6.1噪声监测因子及监测结果评价 6.1.1噪声监测内容 噪声监测内容如表6-1所示。噪声监测点位图见图6-1。 表6-1 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1＃; 西厂界; 均在厂界外1米; 昼间监测2次，连续监测2天. 2＃; 北厂界. 3＃; 东厂界. 备注; 西、北、东厂界各设置1个检测点位，南厂界不具备检测条件。. 图6-1 噪声监测点位图 6.1.2监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-2。 表6-2 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 标准代号; 标准方法; 辨识精度（dB）. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 0.1. 6.1.3标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-3。 表6-3 厂界噪声执行标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声（昼间）; 60（dB）. 6.1.4噪声监测结果及评价 表6-4 厂界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测时段; 噪声值(dB); 主要声源. 气象条件; 天气：多云 风速（m/s）：0.9. 2020.01.16; ▲1＃; 西厂界; 08:50‐09:00; 53.9; 工业噪声. ▲2＃; 北厂界; 09:09‐09:19; 55.1; 工业噪声. ▲3＃; 东厂界; 09:29‐09:39; 56.1; 工业噪声. ▲1＃; 西厂界; 13:53‐14:03; 54.6; 工业噪声. ▲2＃; 北厂界; 14:12‐14:22; 55.7; 工业噪声. ▲3＃; 东厂界; 14:31‐14:41; 58.2; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.3. 2020.01.17; ▲1＃; 西厂界; 08:33‐08:43; 55.6; 工业噪声. ▲2＃; 北厂界; 08:54‐09:04; 56.4; 工业噪声. ▲3＃; 东厂界; 09:15‐09:25; 54.6; 工业噪声. ▲1＃; 西厂界; 13:37‐13:47; 55.4; 工业噪声. ▲2＃; 北厂界; 13:59‐14:09; 55.4; 工业噪声. ▲3＃; 东厂界; 14:18‐14:28; 55.6; 工业噪声. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.9-58.2(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求。

# 表7 环境管理内容

7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，2017年8月聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂委托聊城大学编制完成了《聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂年加工1000吨冲压配件项目环境影响报告表》，2017年8月29日聊城市环境保护局经济技术开发区分局以聊开环报告表[2017]243号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂制定了《聊城经济技术开发区华硕冲压配件厂环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 7.4环保设施建成情况 表7-1环保处理设施一览表 序号; 项目内容; 投资内容; 投资（万元）. 1; 废水; 旱厕; 0.3. 2; 噪声; 隔音降噪设施; 0.5. 3; 固体废物; 固废暂存处; 0.2. 合计; 1. 7.5环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评 符合情况. 1; 项目营运期废水主要是职工生活污水，经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。; 项目废水主要是职工生活污水，经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。; 已落实. 2; 项目营运期无生产废气产生，生产中应加强车间通风。; 项目无生产废气产生。; 已落实. 3; 项目营运期噪声主要来自冲床等机械设备，项目区内应优化平面布置，选用低噪声设备，对车间要进行隔音、减震处理减少噪声排放，噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.9-58.2(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 已落实. 4; 营运期产生的固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。; 本项目固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。; 已落实.

# 表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在90%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 8.1.2废气监测结论 项目无生产废气。 8.1.3废水监测结论 项目废水主要是职工生活污水，经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.9-58.2(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求。 8.1.5固废 本项目固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。

附件1：验收监测委托函

附件2：“三同时”验收登记表

附件3：审批意见

附件4：关于环境保护管理组织机构成立的通知

附件5：环保管理制度

附件6：验收期间生产负荷证明