建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

YS-2022-04-004

项目名称：莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）

建设单位：莘县鑫诚金属科技有限公司

山东绿和环保咨询有限公司

2022年6月

报告编制单位：山东绿和环保咨询有限公司

报告编写人：

报告审核人：

检测单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：袁之广

质量负责人：张  磊

授权签字人：赵玉生

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：13012781877

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目录

表1 项目简介及验收监测依据	1

表2 项目概况	3

表3主要污染源及其环保设施建设、排放情况	8

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批意见	10

表5 验收监测质量保证及质量控制	13

表6 验收监测内容及结果	17

表7 环境管理内容	25

表8 验收监测结论及建议	29

附件：

1、莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、莘县行政审批服务局《关于莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目环境影响报告表告知承诺》的批复（2020.12.30）

4、《莘县鑫诚金属科技有限公司关于环境保护管理组织机构成立的通知》

5、《莘县鑫诚金属科技有限公司环保管理制度》

6、《莘县鑫诚金属科技有限公司危险废弃物处置管理制度》

7、《莘县鑫诚金属科技有限公司危险废物污染环境防治责任制度》

8、《莘县鑫诚金属科技有限公司危险废弃物处理应急预案》

9、莘县鑫诚金属科技有限公司生产负荷证明

# 表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 莘县鑫诚金属科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建□改扩建☑技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区园区中路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 涂塑钢丝绳 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产800吨涂塑钢丝绳 |  |  |  |  |
| 一期实际生产能力 | 年产400吨涂塑钢丝绳 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年12月 | 开工建设时间 | 2021年1月 |  |  |
| 投产时间 | 2022年4月 | 验收现场监测时间 | 2022.04.20-2022.04.21 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 莘县 行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 山东国嘉 环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 50万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 10% |
| 一期实际总投资 | 30万元 | 一期环保投资 | 5.2万元 |  | 17.3% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 4、山东国嘉环保科技有限公司编制的《莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目环境影响报告表》(2020.12)； 5、莘县行政审批服务局莘行审报告表〔2020〕98号《关于莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目环境影响报告表告知承诺的批复》（2020.12.30）； 6、莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）验收监测委托函； 7、《莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）环境保护验收监测方案》； 8、实际建设情况。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、本项目热熔涂塑工序有机废气执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1、表3限值要求；喷码工序产生的有机废气执行《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB 37/2801.4-2017）表2、表3相关标准要求；喷码工序有组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准，无组织氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求；无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 3、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |  |  |  |  |

# 表2 项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 莘县鑫诚金属科技有限公司位于山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区园区中路。公司预计总投资50万元，占地面积1728m2，利用原有项目生产车间，无新增占地及建筑面积，建设年产800吨钢丝绳涂塑项目，企业由于资金问题实际购置注塑机、喷码机数量均比环评设计数量少2台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资30万元，生产规模可达年产400吨涂塑钢丝绳。 2.1.2项目进度 2020年12月莘县鑫诚金属科技有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目环境影响报告表》，2020年12月30日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2020〕98号对其进行了审批。2022年4月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年4月20日-21日对企业进行了该项目检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本项目主要由主体工程、公用工程、环保工程组成，具体情况见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 工程类别; 主要生产装置. 主体工程; 生产车间; 1座，1层，利用原有项目车间，建筑面积1728m2，砖混+钢构结构，用于钢丝绳的生产及钢丝绳涂塑、喷码. 公用工程; 供电系统; 由莘县十八里铺镇供电所供电，满足供电条件。. 供水; 项目新增用水为外购纯水。. 排水; 本项目采取雨污分流制，分别建设雨水管网和化粪池。. 环保工程; 废水; 职工生活污水：不新增劳动定员，由原有项目调配，原有生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运。. 生产废水：循环冷却排污水循环利用，不外排。. 废气; 热熔涂塑、喷码废气; 经“等离子催化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒P1处理后达标排放。. 固废; 设置专门的生活垃圾收集点，将生活垃圾收集后委托当地环卫部门进行处理；一般固废外售资源回收单位；危险废物设置危废暂存间，危废收集后暂存于危废间内，委托相关危废资质单位处置。. 噪声; 设备运转噪声：采取减振、隔声等措施。. 2.1.4项目地理位置及总平面布置 本项目厂区位于山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区园区中路，项目地理位置见图2-1，平面布置图见图2-2。 图2-1地理位置图 图2-2平面布置图 2.1.5主要生产设备 主要生产设备见表2-2。 表2-2 生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 注塑机; 75型; 4; 2; 比环评少2台. 2; 喷码机; 赛腾爱捷A410型; 4; 2; 比环评少2台. 2.1.6产品方案及原辅材料消耗情况 本项目产品方案为年产400吨涂塑钢丝绳。本项目产品方案及原辅材料消耗见表2-3、2-4。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 环评设计用量; 一期实际用量. 1; 涂塑钢丝绳; t/a; 800; 400. 表2-4 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 单位; 环评设计用量; 一期实际用量. 1; 钢丝绳（原有项目生产）; t/a; 800; 400. 2; 原生PVC颗粒; t/a; 120; 60. 3; 水性喷码油墨; kg/a; 20; 10. 4; 溶剂添加剂; kg/a; 5; 2.5. 本项目所涉及的化学品辅料性质如下： 原生PVC颗粒：聚氯乙烯，英文简称PVC（Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。 表2-5 水性喷码油墨成分含量表 序号; 组分; 含量（%）. 1; 松香; 29. 2; 顺酐; 4. 3; 季戊四醇; 2. 4; 乙醇胺; 5. 5; 氨水; 5. 6; 消泡剂; 2. 7; 色粉; 53. 2.1.7公用工程 1 供电 本项目年用电量约1万kWh，来自于莘县十八里镇供电所，供应有保障。 2 供水 项目用水工序主要为注塑机循环冷却水，外购纯水，年用水量为10m3/a。 3排水 本项目废水主要为冷却循环排污水，循环利用不外排，不新增劳动定员，由原有项目调配，原有生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运。 2.1.8劳动定员及工作制度 劳动定员：不新增劳动定员，由原有项目调配。 生产时间：全年生产时间300天，900小时。 2.2主要生产工艺流程及产污环节 2.2.1主要生产工艺流程 工艺流程简述以及产污环节： 本项目以原有项目生产钢丝绳为原料，以原生PVC颗粒、水性喷码油墨、溶剂添加剂为主要辅料，进行钢丝绳涂塑、喷码加工。 1、涂塑 采用注塑机将PVC热熔（200℃左右），然后均匀涂塑到钢丝绳表面，形成致密保护层，涂塑钢丝绳表面看上去更加美观，结构上更加稳定，能够延长钢丝绳的使用寿命，具有突出的耐腐性。 产污环节：上料粉尘（G1）、热熔涂塑废气（G2）、机械噪声（N）、PVC颗粒废包装（S1）。 2、喷码 涂塑完成后半产品涂塑钢丝绳收线包装时一定长度喷码标识，其中采用喷码油墨、溶剂添加剂按照4:1的比例混合后进行喷码加工。 产污环节：喷码废气（G3）、机械噪声（N）、喷码油墨及溶剂废包装桶（S2）。 涂塑钢丝绳生产工艺流程及产污环节如下图2-3。 图2-3涂塑钢丝绳生产工艺流程及产污环节图

# 表3主要污染源及其环保设施建设、排放情况

# 3.1废气 本项目生产过程中产生的废气主要包括注塑工序产生的有机废气及喷码工序产生的有机废气、氨；上料产生的少量粉尘。 注塑工序产生的有机废气及喷码工序产生的有机废气、氨采用“等离子催化+活性炭吸附装置”处理后通过同1根15m高排气筒P1处理后达标排放。 对于未收集到的废气与上料产生的粉尘通过加强密闭等措施后通过车间通风以无组织形式排放。 # 3.2废水 # 本项目无废水外排，注塑机循环冷却水采用纯水，循环使用；不新增劳动定员，由原有项目调配，原有生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。 # 3.3噪声 # 本项目噪声主要为注塑机、喷码机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。 # 3.4固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要为PVC颗粒废包装、喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭。生产过程中产生的PVC颗粒废包装属于一般固废，PVC颗粒废包装外售资源回收单位。 喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭均属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间。其中，喷码油墨及溶剂废包装桶由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置；废活性炭定期委托有资质的单位进行处置。 3.5项目变更情况 经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，企业由于资金问题实际注塑机、喷码机数量均比环评设计数量少2台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资30万元，生产规模可达年产400吨钢丝绳涂塑，环评设计上料工序产生的粉尘通过布袋除尘器处理后以无组织形式排放，实际该工序基本无粉尘产生，通过对该工序进行高标准密闭处理后，对外环境造成的影响甚微；环评设计热熔涂塑工序、喷码工序采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒P1排放，实际为热熔涂塑工序、喷码工序采用“等离子催化+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒P1排放，环保设备等级基本相同，危废种类废UV灯管减少。 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批意见

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.1.1水环境影响评价结论 本项目无废水产生，在严格落实生产区和固废存放场所防渗措施的前提下，本项目的投产运营对地下水环境质量影响很小。 # 4.1.2大气环境影响评价结论 1）废水 本项目无废水产生，在严格落实生产区和固废存放场所防渗措施的前提下，本项目的投产运营对地下水环境质量影响很小。 2）废气 本项目产生的废气主要为上料粉尘、热熔涂塑废气、喷码废气。 （1）P1 排气筒P1VOCs排放总量为0.00438t/a、最大排放速率为0.024kg/h、最大排放浓度为4.8mg/m3。VOCs排放浓度及速率满足《山东省挥发性有机物排放标准 第4部分 印刷业》（DB 37/ 2801.4—2017）表3标准要求（VOCs 排放速率≦1.5kg/h，排放浓度≦50mg/m3）与《山东省挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1标准要求（VOCs 排放速率≦3.0kg/h，排放浓度≦60mg/m3）。 （2）生产车间无组织 - 本项目上料粉尘无组织排放量为0.00342t/a（0.011kg/h）、未有效收集VOCs无组织排放量为0.00487t/a（最大排放速率0.027kg/h）。根据预测，生产车间无组织排放的VOCs最大落地浓度为0.0276mg/m3，满足《山东省挥发性有机物排放标准 第4部分 印刷业》（DB 37/ 2801.4—2017）表3标准要求、《山东省挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表3标准要求（VOCs ：2.0mg/m3）；无组织排放的粉尘最大落地浓度为0.0113mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度标准（粉尘 1.0mg/m3）。 （3）喷码废气中少量氨 本项目水性油墨中含有少量氨水，喷码过程有少量氨气挥发产生，产生量较小，本次环评不予定量分析，预计氨气有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（排气筒15m：4.9kg/h），无组织排放满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求（0.2mg/m3）。 # 4.1.3声环境影响评价结论 项目营运期噪声主要是注塑机、喷码机运行时产生的噪声，其噪声值为75～80dB（A）。设备放置在厂房内，安装时加防振垫，尽量远离厂界，安装隔声门窗，加强厂区绿化，经车间围墙隔音、距离衰减后厂界外1m处噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的2类标准，对声环境影响较小。 # 4.1.4固废环境影响评价结论 本项目生产过程中产生的固体废物包括PVC颗粒废包装、喷码油墨及溶剂废包装桶、废UV灯管、废活性炭、除尘器集尘。 PVC颗粒废包装外售物资单位回收利用；废活性炭、废UV灯管委托相关资质单位无害化处理；喷码油墨及溶剂废包装桶危废暂存间暂存，由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置；除尘器集尘综合利用于生产。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 综上，各固体废物均得到有效处置，项目营运期固体废物对环境影响较小。 4.1.5总量控制 # 根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发【2019】132号），属于总量指标的大气污染物为“二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物”，上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代现有项目未申请总量控制指标。 # 新建项目替代总量来源包括：2017年1月1日后关停的建设项目、已采取措施减排的建设项目和拟采取措施减排的建设项目。总量来源核算方法：指标来自已关停的企业，可采取国家推荐的技术规范（压缩文件中的三个）和省里发布的汽车、表面涂装等行业挥发性有机物核算办法确定，优先采用实测法，因企业已经关停，无法采用实测法，所以可以采用物料衡算法确定；指标来自于在产已经完成减排改造的建设项目，以验收数据为基准核算；指标来自于拟减排的建设项目，采用环评减排量为基准核算。 # 本项目不涉及SO2、NOx、烟粉尘产生、排放，项目位于莘县，上一年度细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）不达标，为不达标区，因此本项目VOCs需申请需2倍削减替代。本项目大气污染物有组织排放量为：VOCs 0.00438t/a。 # 综上，本项目需申请替代指标为：VOCs 0.00876t/a。 # 4.2 审批部门审批意见

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映我公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是废气及厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 工况监测情况详见表5-1。 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在100%，符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 设计能力（吨/天）; 实际能力（吨/天）; 生产负荷（%）. 2022.04.20; 涂塑钢丝绳; 1.33; 1.34; 100. 2022.04.21; 1.33; 1.34; 100. 注：设计能力=400吨/300天≈1.33吨/天。. 5.2废气质量保证和质量控制 5.2.1质量控制措施 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。 表5-2 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T55-2000. 固定源废气监测技术规范; HJ/T397-2007. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。. 5.2.2废气监测所用仪器及采样流量校准情况 表5-3 废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 轻便三杯风向风速表; FYF-1型; LH-024; 2022.03.28; 1年. 空盒气压表; DYM3型; LH-053; 2021.06.11; 1年. 环境空气综合采样器; 崂应2050型; LH-176; 2021.08.19; 1年. LH-177; 2021.08.19; 1年. LH-178; 2021.08.19; 1年. LH-179; 2021.08.19; 1年. 双路VOCs采样器; ZR-3710B; LH-130; 2022.03.07; 1年. 智能双路烟气采样器; HYCQ-2; LH-029; 2022.03.07; 1年. 真空箱采样器; MH3052型; LH-140; /; /. 大流量低浓度烟尘/气测试仪; 崂应3012H-D型; LH-193; 2022.01.18; 1年. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2022.03.07; 1年. 十万分之一天平; AUW120D; LH-113; 2021.11.01; 1年. 气相色谱-质谱联用仪; GCMS-QP2010SE; LH-001; 2022.03.07; 1年. 自动二次热解吸仪; ATDS-3400B; LH-037; /; /. 气相色谱-质谱联用仪; 5977B GC/MSD; LH-158; 2021.06.01; 1年. 全自动热解吸仪; ATDS-20A; LH-160; /; /. 气相色谱仪; SP-3420A; LH-036; 2022.03.03; 1年. 可见分光光度计; T6新悦; LH-020; 2022.03.03; 1年. 表5-4 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 校准流量（L/min）; 是否合格. 2022.04.20; LH-176; 100; 99.8; 合格. LH-177; 100; 99.8; 合格. LH-178; 100; 99.7; 合格. LH-179; 100; 99.7; 合格. LH-176; A路; 0.5; 0.4956; 合格. LH-176; B路; 0.5; 0.4952; 合格. LH-177; A路; 0.5; 0.4947; 合格. LH-177; B路; 0.5; 0.4942; 合格. LH-178; A路; 0.5; 0.4954; 合格. LH-178; B路; 0.5; 0.4949; 合格. LH-179; A路; 0.5; 0.4955; 合格. LH-179; B路; 0.5; 0.4951; 合格. LH-029; A路; 0.5; 0.4948; 合格. LH-130; A路; 0.1; 0.0984; 合格. 2022.04.21; LH-176; 100; 99.8; 合格. LH-177; 100; 99.8; 合格. LH-178; 100; 99.9; 合格. LH-179; 100; 99.8; 合格. LH-176; A路; 0.5; 0.4955; 合格. LH-176; B路; 0.5; 0.4949; 合格. LH-177; A路; 0.5; 0.4949; 合格. LH-177; B路; 0.5; 0.4943; 合格. LH-178; A路; 0.5; 0.4945; 合格. LH-178; B路; 0.5; 0.4947; 合格. LH-179; A路; 0.5; 0.4955; 合格. LH-179; B路; 0.5; 0.4947; 合格. LH-029; A路; 0.5; 0.4949; 合格. LH-130; A路; 0.1; 0.0985; 合格. 5.2.3无组织废气监测期间参数附表 表5-5 无组织监测期间气象参数 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 低云量/总云量. 2022.04.20; 09:52; SE; 21.5; 1.6; 100.4; 3/4. 11:24; SE; 22.1; 1.8; 100.4; 2/3. 12:53; SE; 22.8; 2.0; 100.3; 2/3. 14:27; SE; 23.7; 1.9; 100.3; 3/4. 2022.04.21; 09:51; SE; 21.3; 1.9; 100.0; 2/3. 11:23; SE; 22.5; 2.1; 99.9; 2/3. 12:54; SE; 24.7; 2.1; 99.9; 3/4. 14:25; SE; 27.2; 2.2; 99.8; 3/4. 5.3噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。噪声监测所用仪器见表5-6，噪声仪器校准结果见表5-7。 表5-6 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-038; 2022.03.23; 1年. 声校准器; AWA6021A; LH-155; 2021.06.11; 1年. 表5-7 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器 编号; 校准器具 编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器 标准值（dB）; 校准器 检定值（dB）. 2022.04.20（昼）; LH-038; LH-155; 93.5; 93.5; 94.0; 93.6. 2022.04.21（昼）; LH-038; LH-155; 93.7; 93.7; 94.0; 93.6.

# 表6 验收监测内容及结果

# 6.1废气监测因子及监测结果评价 6.1.1废气验收监测因子及执行标准 本项目有组织废气监测因子主要是涂塑工序VOCs[2]、苯、甲苯、二甲苯，喷码工序VOCs[1]、苯、甲苯、二甲苯、氨及无组织颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs[2]、VOCs[1]、氨。涂塑工序VOCs[2]、苯、甲苯、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1、表3限值要求；喷码工序产生的VOCs[1]、苯、甲苯、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2、表3相关标准要求；喷码工序有组织氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求，无组织氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求；无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准，车间外1点VOCs[2]执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。废气验收监测内容见表6-1，执行标准限值见表6-2。无组织废气监测点位图见图6-1。 表6-1 废气验收监测内容 监测项目; 监测布点; 监测频次. 有组织; 氨; 涂塑工序、喷码工序 P1进出口测孔; 3次/天， 监测2天. 苯. 甲苯. 二甲苯. VOCs[1]. VOCs[2]. 无组织（厂界）; 颗粒物; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 4次/天， 监测2天. 苯. 甲苯. 二甲苯. VOCs[1]. VOCs[2]. 氨. 无组织（车间外）; VOCs[2]; 车间外1m，距离地面1.5m 以上位置处1个点位; 4次/天， 监测2天. 备注：因执行标准与监测分析方法不同，本项目将VOC划分为VOCs[1]，VOCs[2]，其中VOCs[2]执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）要求，VOCs[1]执行《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）要求。 图6-1 无组织废气监测点位图 表6-2 废气执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 执行标准. 有组织; 氨; /; 4.9kg/h; GB14554-1993表2. 苯; 0.5mg/m3; 0.03kg/h; DB 37/2801.6-2018表1； DB 37/2801.4-2017表2. 甲苯; 3mg/m3; 0.1kg/h. 二甲苯; 8mg/m3; 0.3kg/h. VOCs[1]; 50mg/m3; 1.5kg/h; DB 37/2801.4-2017表2. VOCs[2]; 60mg/m3; 3.0kg/h; DB 37/2801.6-2018表1. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; /; GB16297-1996表2. 氨; 0.2mg/m3; /; TJ36-79中“居住区大气有害物质最高允许浓度”. 苯; 0.1mg/m3; /; DB 37/2801.6-2018表3；DB 37/2801.4-2017表3. 甲苯; 0.2mg/m3; /. 二甲苯; 0.2mg/m3; /. VOCs[1]; 2.0mg/m3; /; DB 37/2801.4-2017表3. VOCs[2]; 2.0mg/m3; /; DB 37/2801.6-2018表3. VOCs[2]; 6mg/m3（监控点1h平均浓度值）; /; （GB37822—2019） 附录A表A.1. 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）; /. 6.1.2废气监测方法 监测分析方法参见表6-3。 表6-3 废气监测分析方法 监测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限. 颗粒物（mg/m3）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 苯、甲苯、二甲苯（μg/m3）; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 644-2013; 0.4-0.6. 苯、甲苯、二甲苯（mg/m3）; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; 0.004-0.009. VOCs[1]（μg/m3）; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 644-2013; 0.3-1.0. VOCs[1]（mg/m3）; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; 0.001-0.01. VOCs[2]（mg/m3）; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07. VOCs[2]（mg/m3）; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017; 0.07. 氨（mg/m3）; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009; 0.01 （无组织）. 0.25 （有组织）. 6.1.3有组织废气监测结果及评价 表6-4 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果. 1; 2; 3; 均值. 2022.04.20; 排气筒P1 进口; 废气流速（m/s）; 11.1; 11.2; 11.3; 11.2. 废气流量（m3/h）; 4400; 4465; 4505; 4457. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.052; 0.050; 0.030; 0.044. 排放速率（kg/h）; 2.3×10-4; 2.2×10-4; 1.4×10-4; 2.0×10-4. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.347; 0.239; 0.164; 0.250. 排放速率（kg/h）; 1.53×10-3; 1.07×10-3; 7.39×10-4; 1.11×10-3. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.619; 0.314; 0.180; 0.371. 排放速率（kg/h）; 2.72×10-3; 1.40×10-3; 8.11×10-4; 1.65×10-3. VOCs[1]; 排放浓度（mg/m3）; 9.32; 7.04; 4.11; 6.82. 排放速率（kg/h）; 0.0410; 0.0314; 0.0185; 0.0304. VOCs[2]; 排放浓度（mg/m3）; 1.94; 1.80; 1.88; 1.87. 排放速率（kg/h）; 8.54×10-3; 8.04×10-3; 8.47×10-3; 8.33×10-3. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 1.03; 1.50; 1.18; 1.24. 排放速率（kg/h）; 4.53×10-3; 6.70×10-3; 5.32×10-3; 5.53×10-3. 排气筒P1 出口; 废气流速（m/s）; 11.9; 12.0; 12.0; 12.0. 废气流量（m3/h）; 4764; 4799; 4798; 4787. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.028; 0.041; 0.023; 0.031. 排放速率（kg/h）; 1.3×10-4; 2.0×10-4; 1.1×10-4; 1.5×10-4. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.148; 0.233; 0.171; 0.184. 排放速率（kg/h）; 7.05×10-4; 1.12×10-3; 8.20×10-4; 8.81×10-4. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.179; 0.320; 0.219; 0.239. 排放速率（kg/h）; 8.53×10-4; 1.54×10-3; 1.05×10-3; 1.14×10-3. VOCs[1]; 排放浓度（mg/m3）; 2.89; 4.07; 2.33; 3.10. 排放速率（kg/h）; 0.0138; 0.0195; 0.0112; 0.0148. VOCs[2]; 排放浓度（mg/m3）; 0.96; 1.01; 1.02; 1.00. 排放速率（kg/h）; 4.6×10-3; 4.85×10-3; 4.89×10-3; 4.79×10-3. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 0.65; 0.56; 0.78; 0.66. 排放速率（kg/h）; 3.1×10-3; 2.7×10-3; 3.7×10-3; 3.2×10-3. 2022.04.21; 排气筒P1 进口; 废气流速（m/s）; 11.2; 11.3; 11.3; 11.3. 废气流量（m3/h）; 4449; 4488; 4491; 4476. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.055; 0.058; 0.047; 0.053. 排放速率（kg/h）; 2.4×10-4; 2.6×10-4; 2.1×10-4; 2.4×10-4. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.298; 0.339; 0.298; 0.312. 排放速率（kg/h）; 1.33×10-3; 1.52×10-3; 1.34×10-3; 1.40×10-3. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.344; 0.434; 0.381; 0.386. 排放速率（kg/h）; 1.53×10-3; 1.95×10-3; 1.71×10-3; 1.73×10-3. VOCs[1]; 排放浓度（mg/m3）; 6.03; 5.09; 6.09; 5.74. 排放速率（kg/h）; 0.0268; 0.0228; 0.0274; 0.0257. VOCs[2]; 排放浓度（mg/m3）; 1.75; 1.77; 1.77; 1.76. 排放速率（kg/h）; 7.79×10-3; 7.94×10-3; 7.95×10-3; 7.88×10-3. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 1.28; 1.36; 1.21; 1.28. 排放速率（kg/h）; 5.69×10-3; 6.10×10-3; 5.43×10-3; 5.73×10-3. 排气筒P1出口; 废气流速（m/s）; 11.9; 12.1; 12.0; 12.0. 废气流量（m3/h）; 4729; 4808; 4766; 4768. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.046; 0.034; 0.052; 0.044. 排放速率（kg/h）; 2.2×10-4; 1.6×10-4; 2.5×10-4; 2.1×10-4. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.240; 0.213; 0.298; 0.250. 排放速率（kg/h）; 1.13×10-3; 1.02×10-3; 1.42×10-3; 1.19×10-3. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.277; 0.265; 0.375; 0.306. 排放速率（kg/h）; 1.31×10-3; 1.27×10-3; 1.79×10-3; 1.46×10-3. VOCs[1]; 排放浓度（mg/m3）; 4.42; 3.30; 4.61; 4.11. 排放速率（kg/h）; 0.0209; 0.0159; 0.0220; 0.0196. VOCs[2]; 排放浓度（mg/m3）; 0.84; 0.84; 0.89; 0.86. 排放速率（kg/h）; 4.0×10-3; 4.0×10-3; 4.2×10-3; 4.1×10-3. 氨; 排放浓度（mg/m3）; 0.59; 0.65; 0.62; 0.62. 排放速率（kg/h）; 2.8×10-3; 3.1×10-3; 3.0×10-3; 3.0×10-3. 监测结果表明：验收监测期间，P1涂塑工序有组织VOCs[2]最高排放浓度为1.02mg/m3，排放速率最大值为4.89×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，有组织苯最高排放浓度为0.052mg/m3，排放速率最大值为2.5×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度0.298mg/m3，排放速率最大值为1.42×10-3kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.375mg/m3，排放速率最高为1.79×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；有组织喷码工序VOCs[1]最高排放浓度为4.61mg/m3，排放速率最大值为0.0220kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求，有组织喷码工序氨最高排放浓度为0.78mg/m3，排放速率最大值为3.7×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求。 总量核查：根据企业提供资料喷码工序根据客户要求进行喷码且生产时间不连续同时环评设计4台喷码机水性油墨年用量为20kg/a、溶剂添加剂年用量为5kg/a，年运行时间为30小时，本项目一期只购置2台喷码机，实际年运行时间为15小时，涂塑工序年工作时间900小时，折满负荷VOCs排放总量分别为0.004305t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.00438t/a。 6.1.4无组织废气监测结果及评价 表6-5 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 监测项目; 监测点位; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 2022.04.20; 颗粒物（mg/m3）; ○1＃; 上风向; 0.267; 0.284; 0.243; 0.247; 0.284. ○2＃; 下风向; 0.293; 0.323; 0.285; 0.270; 0.323. ○3＃; 下风向; 0.315; 0.357; 0.332; 0.307; 0.357. ○4＃; 下风向; 0.297; 0.333; 0.305; 0.298; 0.333. 2022.04.21; ○1＃; 上风向; 0.233; 0.247; 0.255; 0.208; 0.255. ○2＃; 下风向; 0.288; 0.272; 0.277; 0.245; 0.288. ○3＃; 下风向; 0.340; 0.317; 0.310; 0.280; 0.340. ○4＃; 下风向; 0.302; 0.302; 0.293; 0.262; 0.302. 2022.04.20; 苯 （μg/m3）; ○1＃; 上风向; <0.4; 0.6; <0.4; 3.2; 3.2. ○2＃; 下风向; 18.6; 12.3; 2.3; 5.4; 18.6. ○3＃; 下风向; 18.1; 7.8; 0.8; 4.3; 18.1. ○4＃; 下风向; 12.2; 27.4; 5.3; 5.9; 27.4. 2022.04.21; ○1＃; 上风向; 4.3; 14.5; 8.4; 11.4; 14.5. ○2＃; 下风向; 14.7; 10.4; 8.4; 11.9; 14.7. ○3＃; 下风向; 12.8; 11.8; 12.5; 9.8; 12.8. ○4＃; 下风向; 7.5; 10.0; 10.3; 10.9; 10.9. 2022.04.20; 甲苯 （μg/m3）; ○1＃; 上风向; 7.3; 4.5; <0.4; <0.4; 7.3. ○2＃; 下风向; 41.6; 19.7; 12.4; 12.6; 41.6. ○3＃; 下风向; 37.9; 13.2; 1.9; 18.5; 37.9. ○4＃; 下风向; 21.1; 119; 18.8; 24.0; 119. 2022.04.21; ○1＃; 上风向; 29.9; 0.8; 5.2; 20.9; 29.9. ○2＃; 下风向; 37.1; 40.8; 43.7; 52.7; 52.7. ○3＃; 下风向; 42.8; 4.7; 5.6; 46.9; 46.9. ○4＃; 下风向; 13.3; 2.5; 48.6; 24.8; 48.6. 2022.04.20; 二甲苯 （μg/m3）; ○1＃; 上风向; 4.9; 3.5; <0.6; <0.6; 4.9. ○2＃; 下风向; 27.4; 10.0; 8.3; 10.9; 27.4. ○3＃; 下风向; 20.1; 11.5; <0.6; 13.5; 20.1. ○4＃; 下风向; 21.2; 58.5; 14.2; 17.7; 58.5. 2022.04.21; ○1＃; 上风向; 14.3; <0.6; 8.3; 29.4; 29.4. ○2＃; 下风向; 17.6; 38.9; 72.6; 85.8; 85.8. ○3＃; 下风向; 22.5; 7.6; 13.3; 74.0; 74.0. ○4＃; 下风向; 9.5; 4.5; 88.1; 43.4; 88.1. 2022.04.20; VOCs[2]（mg/m3）; ○1＃; 上风向; 0.23; 0.26; 0.21; 0.23; 0.26. ○2＃; 下风向; 0.30; 0.32; 0.32; 0.32; 0.32. ○3＃; 下风向; 0.30; 0.31; 0.34; 0.29; 0.34. ○4＃; 下风向; 0.32; 0.30; 0.35; 0.29; 0.35. ○5＃; 厂房门窗外; 0.27; 0.36; 0.33; 0.38; 0.38. 2022.04.21; ○1＃; 上风向; 0.21; 0.25; 0.21; 0.21; 0.25. ○2＃; 下风向; 0.32; 0.33; 0.32; 0.32; 0.33. ○3＃; 下风向; 0.32; 0.31; 0.37; 0.36; 0.37. ○4＃; 下风向; 0.32; 0.32; 0.31; 0.34; 0.34. ○5＃; 厂房门窗外; 0.24; 0.37; 0.33; 0.34; 0.37. 2022.04.20; VOCs[1]（μg/m3）; ○1＃; 上风向; 51.0; 17.4; 3.6; 406; 406. ○2＃; 下风向; 632; 259; 296; 587; 632. ○3＃; 下风向; 747; 372; 131; 453; 747. ○4＃; 下风向; 538; 1.20×103; 559; 642; 1.20×103. 2022.04.21; ○1＃; 上风向; 190; 642; 787; 1.04×103; 1.04×103. ○2＃; 下风向; 839; 1.41×103; 1.23×103; 1.65×103; 1.65×103. ○3＃; 下风向; 1.04×103; 1.17×103; 881; 1.22×103; 1.22×103. ○4＃; 下风向; 657; 922; 1.40×103; 1.21×103; 1.40×103. 2022.04.20; 氨（mg/m3）; ○1＃; 上风向; 0.03; 0.04; 0.04; 0.03; 0.04. ○2＃; 下风向; 0.06; 0.05; 0.05; 0.05; 0.06. ○3＃; 下风向; 0.18; 0.18; 0.18; 0.20; 0.20. ○4＃; 下风向; 0.16; 0.15; 0.16; 0.16; 0.16. 2022.04.21; ○1＃; 上风向; 0.01; 0.03; 0.02; 0.03; 0.03. ○2＃; 下风向; 0.03; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. ○3＃; 下风向; 0.20; 0.20; 0.19; 0.18; 0.20. ○4＃; 下风向; 0.05; 0.06; 0.07; 0.14; 0.14. 监测结果表明：验收监测期间，无组织苯最高排放浓度为27.4μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为119μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为88.1μg/m3，无组织VOCs[1]最高排放浓度为1.65mg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为0.37mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.357mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织氨最高排放浓度为0.20mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求；厂房门窗外一点无组织VOCs[2]浓度最高为0.38mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。 6.2噪声监测因子及监测结果评价 6.2.1噪声监测内容 噪声监测内容如表6-6所示。噪声监测点位图见图6-2。 表6-6噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次; 备注. 1＃; 北厂界; 均在厂界外1米; 昼间监测2次，连续监测2天; 东、南、西厂界不具备监测条件. 图6-2 噪声监测点位图 6.2.2监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-7。 表6-7噪声监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法依据; 辨识精度. 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 0.1dB. 6.2.3标准限值 工业噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。噪声执行标准限值见表6-8。 表6-8厂界噪声评价标准限值 项目; 执行标准限值. 工业噪声dB（A）; 60（昼间）、夜间不生产. 6.2.4噪声监测结果及评价 表6-9厂界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测时段; 噪声值dB（A）; 主要声源. 气象条件; 天气：晴 风速：1.7m/s. 2022.04.20; ▲1＃; 北厂界; 10:31－10:41; 58.8; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 13:01－13:11; 58.4; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速：2.1m/s. 2022.04.21; ▲1＃; 北厂界; 10:09－10:19; 58.4; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 12:23－12:33; 58.0; 工业噪声. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.0-58.8(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

# 表7 环境管理内容

7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，2020年12月莘县鑫诚金属科技有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目环境影响报告表》，2020年12月30日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2020〕98号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》莘县鑫诚金属科技有限公司制定了《莘县鑫诚金属科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 7.4环境风险应急预案及应急机构设置情况 莘县鑫诚金属科技有限公司根据实际情况制定了《莘县鑫诚金属科技有限公司环保应急预案》并成立应急工作领导小组，负责公司突发环境事件应急工作的统一指挥，下设应急监测组、后勤保障组、通讯联络组等相关机构。 7.5环保设施建成情况 表7-1环保处理设施一览表 序号; 环境要素; 名称; 投资金额. 1; 废气处理; 集气罩4个+“等离子催化+活性炭吸附装置”1套+15米高排气筒1根，上料工序全部密闭; 3.2万元. 2; 噪声; 低噪设备、基础减振等; 0.5万元. 3; 固体废物; 原有危废间整改; 1.5万元. 合计; 5.2万元. 7.6环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 环评要求; 实际建设情况; 与环评 符合情况. 1; 项目废气主要是上料粉尘，涂塑、喷码工序产生的废气。涂塑、喷码工序产生的VOCS、氨经集气罩收集后引入“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理，最终通过1根15m高排气筒P1排放，确保有组织VOCs排放浓度及排放速率满足《山东省挥发性有机物排放标准 第4部分 印刷业》（DB 37/ 2801.4—2017）表2标准要求（VOCs 排放速率≦1.5kg/h，排放浓度≦50mg/m3）与《山东省挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1标准要求（VOCs 排放速率≦3.0kg/h，排放浓度≦60mg/m3）；有组织氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（排气筒15m：4.9kg/h）； 对于未收集到无组织废气（VOCS、颗粒物、氨），建设单位须提高收集率等有效措施，对于上料粉尘建设单位须采用设备自带除尘器对上料粉尘进行收集、处理，然后无组织排放即可。上料粉尘确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（粉尘 1.0mg/m3）；无组织废气VOCS排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分 印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中相关标准要求和山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准要求，氨排放浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求（0.2mg/m3）。; 本项目生产过程中产生的废气主要包括注塑工序产生的有机废气及喷码工序产生的有机废气、氨；上料产生的少量粉尘。注塑工序产生的有机废气及喷码工序产生的有机废气、氨采用“等离子催化+活性炭吸附装置”处理后通过同1根15m高排气筒P1处理后达标排放。验收监测期间，P1有组织喷码工序VOCs[1]最高排放浓度为4.61mg/m3，排放速率最大值为0.0220kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；涂塑工序有组织VOCs[2]最高排放浓度为1.02mg/m3，排放速率最大值为4.89×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求；有组织喷码工序氨最高排放浓度为0.78mg/m3，排放速率最大值为3.7×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求； 对于未收集到的废气与上料产生的粉尘通过加强密闭等措施后通过车间通风以无组织形式排放。上料粉尘无组织颗粒物最高排放浓度为0.357mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织VOCs[1]最高排放浓度为1.65mg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为0.37mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织氨最高排放浓度为0.20mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求；厂房门窗外一点无组织VOCs[2]浓度最高为0.38mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。 总量核查：根据企业提供资料喷码工序根据客户要求进行喷码且生产时间不连续同时环评设计4台喷码机水性油墨年用量为20kg/a、溶剂添加剂年用量为5kg/a年运行时间为30小时，本项目一期只购置2台喷码机，年运行时间为15小时，涂塑工序年工作时间900小时，折满负荷VOCs排放总量分别为0.004305t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.00438t/a。; 已落实. 2; 本项目用水主要为注塑机循环冷却水，全部挥发损耗，无废水产生。; # 本项目无废水外排，注塑机循环冷却水采用纯水，循环使用；不新增劳动定员，由原有项目调配，原有生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。; 已落实. 3; 项目噪声主要为注塑机、喷码机等设备运行时产生的噪声。建设单位选用低噪声设备，通过基础减震，风机加装隔声罩，车间隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。; 验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.0-58.8(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。; 已落实. 4; 本项目固体废物主要包括PVC颗粒废包装、喷码油墨及溶剂废包装桶、废UV灯管、废活性炭、除尘器集尘。 PVC颗粒废包装外售物资单位回收利用；废活性炭、废UV灯管委托相关资质单位无害化处理；喷码油墨及溶剂废包装桶危废暂存间暂存，由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置；除尘器集尘综合利用于生产。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。; 本项目生产过程中产生的固体废物主要为PVC颗粒废包装、喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭。生产过程中产生的PVC颗粒废包装属于一般固废，PVC颗粒废包装外售资源回收单位。 喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭均属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间。其中，喷码油墨及溶剂废包装桶由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置；废活性炭定期委托有资质的单位进行处置。; 已落实.

# 表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在100%,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 8.1.2废气监测结论 验收监测期间，P1涂塑工序有组织VOCs[2]最高排放浓度为1.02mg/m3，排放速率最大值为4.89×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，有组织苯最高排放浓度为0.052mg/m3，排放速率最大值为2.5×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度0.298mg/m3，排放速率最大值为1.42×10-3kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.375mg/m3，排放速率最高为1.79×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；有组织喷码工序VOCs[1]最高排放浓度为4.61mg/m3，排放速率最大值为0.0220kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求，有组织喷码工序氨最高排放浓度为0.78mg/m3，排放速率最大值为3.7×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求。无组织苯最高排放浓度为27.4μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为119μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为88.1μg/m3，无组织VOCs[1]最高排放浓度为1.65mg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为0.37mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.357mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织氨最高排放浓度为0.20mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求；厂房门窗外一点无组织VOCs[2]浓度最高为0.38mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。 总量核查：根据企业提供资料喷码工序根据客户要求进行喷码且生产时间不连续同时环评设计4台喷码机水性油墨年用量为20kg/a、溶剂添加剂年用量为5kg/a，年运行时间为30小时，本项目一期只购置2台喷码机，年运行时间为15小时，涂塑工序年工作时间900小时，折满负荷VOCs排放总量分别为0.004305t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.00438t/a。 8.1.3废水监测结论 本项目无废水外排，注塑机循环冷却水采用纯水，循环使用；不新增劳动定员，由原有项目调配，原有生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.0-58.8(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 8.1.5固废 本项目生产过程中产生的固体废物主要为PVC颗粒废包装、喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭。生产过程中产生的PVC颗粒废包装属于一般固废，PVC颗粒废包装外售资源回收单位。 喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭均属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间。其中，喷码油墨及溶剂废包装桶由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置；废活性炭定期委托有资质的单位进行处置。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。

附件1：验收监测委托函

关于委托山东绿和环保咨询有限公司开展莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）

竣工环境保护验收监测的函

山东绿和环保咨询有限公司：

我公司莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）现已建成并投入运行，运行状况稳定、良好，具备了验收监测条件。现委托你公司开展竣工环境保护验收监测。

联系电话：18663567015

联系地址：山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区园区中路

邮政编码：252400

莘县鑫诚金属科技有限公司

2022年4月

附件2：“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):山东绿和环保咨询有限公司      填表人(签字):                        项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  |  | 莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区园区中路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  | 莘县鑫诚金属科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 252400 |  | 联系电话 |  |  | 18663567015 |  |  |  |
|  | 行业类别 |  |  | C3340 金属丝绳及其制品制造 |  |  | 建设性质 | □新建 ☑改扩建 □技术改造 |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2021年1月 |  | 投入试运行日期 |  |  | 2022年4月 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产800吨涂塑钢丝绳 |  |  |  |  |  |  | 一期实际生产能力 |  | 年产400吨涂塑钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  | 50 |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 5 | 所占比例% | 10% |  | 环保设施设计单位 |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  | 30 |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 5.2 | 所占比例% | 17.3% |  | 环保设施施工单位 |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 莘县行政审批服务局 |  |  | 批准文号 | 莘行审报告表〔2020〕98号 |  | 批准时间 | 2020.12.30 |  | 环评单位 |  |  | 山东国嘉 环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 批准时间 |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(元) |  |  | / | 废气治理(元) |  | 3.2万 | 噪声治理(元) |  | 0.5万 | 固废治理(元) | 1.5万 | 绿化及生态(元) |  |  | —— | 其它(元) |  |  | —— |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | t/d |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | Nm3/h |  |  | 年平均工作时 |  |  | 900h/a |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量 (10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 苯 |  |  | / | 0.052 |  | 0.5 | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 甲苯 |  |  | / | 0.298 |  | 3.0 | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 二甲苯 |  |  | / | 0.375 |  | 8.0 | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | VOCs[1] |  |  | / | 4.61 |  | 50 | 0.000421 |  | 0.000116 | 0.000305 | 0.00438 | / | 0.000305 |  | 0.00438 |  |  | / |  | +0.000305 |
|  | VOCs[2] |  |  | / | 1.02 |  | 60 | 0.007295 |  | 0.003295 | 0.004 |  | / | 0.004 |  |  |  |  | / |  | +0.004 |
|  | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 与项目有关的特征污染物 | 噪声 | 昼dB（A） | / | 58.8 |  | 60 | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

附件3：审批意见

附件4：关于环境保护管理组织机构成立的通知

莘县鑫诚金属科技有限公司

关于环境保护管理组织机构成立的通知

为加强项目部环境保护的管理，防治因投产对环境的污染，依据《中华人民共和国环境保护法》等有关规定制定本环保管理体系，为进一步加强环保，我公司自投建以来就秉承“保护环境，建设国家”的生产发展理念，严格遵守“三同时”建设及相关国家法律法规，将“建设发展与绿色环保并重”，建立完善的企业环保组织机构，并配置相应的设施设备，加强对环境的保护和治理。

为此成立莘县鑫诚金属科技有限公司环境保护领导小组。

莘县鑫诚金属科技有限公司

2022年04月

附件5：环保管理制度

莘县鑫诚金属科技有限公司环保管理制度

# 1 总则

1.1 认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环保法》）等一系列国家颁布的环境法律、法规和标准。

1.2 遵循保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展方针，结合公司具体情况，组织实施公司的环境保护管理工作。

# 2 管理要求

2.1  对生产过程中产生的“三废”必须大力开展综合利用工作，做到化害为利，变废为宝；不能利用的，应积极采取措施，搞好综合治理，严格按照标准组织排放，防止污染。

2.2认真贯彻“三同时”方针，新建项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。防治污染的建设项目必须提前经有关部门验收合格后，主体工程方可投入生产使用。

2.3公司归属的生产界区范围，应当统一规划种植树木和花草，并加强绿化管理，净化辖区空气；对非生产区的空地亦应规划绿化，落实管理及保护措施。

# 3 组织领导体制和应尽职责

3.1 加强对环境保护工作的领导和管理。公司确定一名副总经理主管环境保护管理工作，并成立公司环境保护委员会。日常工作由办公室归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由办公室予以监督。

3.2 公司领导层应将环境保护管理工作列入经营决策范畴。公司在转机建制过程中，必须加强环境保护和污染预防工作。

# 4 防止污染和其它公害守则

4.1 在排放废气前，应经过净化或中和处理，符合排放标准后才许排放。

4.2 固体废弃物应按指定地点存放，不准乱堆乱倒。

# 5违反规则与污染事故处理

5.1 发生一般轻微污染事故，分厂应及时查明原因，立即妥善处理，并在事故发生二小时内报告生产管理部门和综合办公室备案。

5.2 由于工作责任心不强、管理不严、操作不当、违反规定等引起有害物质或气体的大量排放，酿成严重污染事故时，部门应立即报告生产管理部门和工程部门，便于及时组织善后处理。事后必须发动群众讨论，查明原因，明确事故责任者，并填写事故报告送生产管理部门和综合办公室。最终由综合办公室会同有关部门共同研究，提出处理意见，报公司主管领导审批后执行。

5.3 因污染事故危害环境及损坏绿化时，事故责任部门应如实提供情况，主动配合综合办公室共同研究，做好道歉、赔偿处理工作，不得推脱责任。

5.4 部门或个人违反环境保护及“三废”治理规定的，应根据情节轻重及污染危害程度，进行教育或经济责任制扣分或罚款处理。

莘县鑫诚金属科技有限公司

2022年04月

附件6：危险废弃物处置管理制度

莘县鑫诚金属科技有限公司

危险废弃物处置管理制度

第一章  总则

第一条 为加强公司危险废弃物的处置管理，防止污染环境，实现危险废弃物处置管理的制度化、规范化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《废弃危险化学品污染环境防治办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条 本制度中所称的危险废弃物，是指公司在生产、检测活动等过程中所产生的，列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的废弃物及其污染物。

第二章

管理

第三条危险废弃物处置包括收集、暂存、转移等环节工作。公司各部门将危险废弃物统一暂存至指定暂存场所。

第四条各部门建立健全本部门危险废弃物处置管理的组织体系。各部门必须安排相关负责人负责部门危险废弃物的处置管理工作；服务部具体负责危险废弃物的收集、暂存与转运等工作。

第五条各部门必须服从服务部的领导、指导与监督；具体负责危险废弃物处置工作的工作人员，必须服从本部门领导的领导、指导与监督。

第六条 各部门必须严格按本办法的规定处置车间危险废弃物，不得私自处置。对于违规人员，公司将予以处分，直至追究法律责任；对于因违规操作而造成不良后果和影响的，由直接责任人和相关负责人承担责任。

第三章

危险废弃物的收集与暂存

第七条产生危险废弃物的部门按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。

第八条危险废弃物应严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。

第九条危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。

第十条不具相容性的废弃物应分别收集，不相容废弃物的收集容器不可混贮。

第十一条产生放射性废弃物和感染性废弃物应将废弃物收集密封，明显标示其名称、主要成分、性质和数量，并予以屏蔽和隔离。

第十二条各部门应根据产生危险废弃物的情况制定具体的收集注意事项、意外事故防范措施及应急预案。

第四章

危险废弃物的转运与处理

第十三条 危险废弃物在转运时必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息，并填写车间危险废弃物转移联单，办理签字手续。

第五章

附则

第十四条本制度由服务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

莘县鑫诚金属科技有限公司

2022年04月

附件7：危险废物污染环境防治责任制度

莘县鑫诚金属科技有限公司

危险废物污染环境防治责任制度

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，特制定《危险废物污染环境防止责任制度》。

- 遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针，做到生产建设和保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

- 公司总经理是危险废物污染环境防止工作的第一责任人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并领导其稳步向前发展。

- 公司设立危险废物污染环境防止工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

- 危险废物污染环境防止工作领导小组负责全公司的环境污染防止工作，并在组长的领导下，落实各项环境污染防止与保护工作。

- 危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置工作必须遵守国家和公司的相关规定。

- 禁止向环境中倾倒、堆放危险废物。

- 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、转移或处置。

- 危险废物的收集容器、转移工具等要有明显的标示。

- 建立健全公司的环境保护网，专人负责各项环境保护的统计工作。

莘县鑫诚金属科技有限公司

2022年04月

附件8：危险废弃物处理应急预案

莘县鑫诚金属科技有限公司

危险废弃物处理应急预案

1 目的

确保从生产源头到危险废弃物处理末端紧急情况时的应对措施。

2 适应范围

适应于全体员工、运输方、处理方及外来人员。

3 职责

3.1对公司内意外情况，发现意外的第一线人员应及时向本部门负责人反映情况或直接反映给安环部，由安环部协调相关部门采取应急措施。

3.2 对公司外发生的意外情况，由造成意外的相关部门或在安环部配合下采取应急措施。

3.3对于意外情况，相关部门都要向主管环保的副总经理汇报。

3.4 对于意外情况较为严重时，主管环保的副总应为紧急处理的总协调人，由主管环保的副总上报公司总经理及上级环保部门。

3.5 安环部应将本预案告知承运单位或个人。

3.6 对一般意外情况由安环部协调处理;严重情况必要时由应急组织负责处理。

4 应急组织

成立环境管理委员会领导下环境事故应急处理组，应急组下成立专业应急队。成员如下：

组长：公司总经理

第一副组长：主管环保副总经理

副组长：安环部负责人，当日值班领导

组员：厂区内各部门负责人及安环部技术人员

专业应急队：厂区内各部门专职环保员、安全员。

5 应急工作程序

5.1紧急情况

5.1.1厂内危险废弃物不按规定地点贮存

5.1.2 在厂外乱投放

5.1.3运输过程抛洒、泄漏

5.1.4接收危险固体废弃物的单位，不按规定处置污染环境的

5.2应急措施

5.2.1厂内危险废弃物不按规定地点贮存

5.2.1.1这些意外由于代表潜在的污染事故，任何危险废弃物乱堆乱放，有可能渗入地下，污染地下水，发现意外的第一线人员应及时报告公司安环部。

5.2.1.2对乱堆乱放的，相关部门要及时清理、打扫干净，运到规定的危险废物储存点。

5.2.1.3事后由安环部写出调查报告，上报公司总经理，并提出纠正预防措施。

5.2.2危险废弃物在厂外乱投放

5.2.2.1这些意外由于代表潜在的污染事故，任何固体废弃物乱堆乱放，有可能渗入地下，污染地下水，须报知安环部。

5.2.2.2对乱投放放的，相关部门要及时清理、打扫干净，运到指定的场所。

5.2.2.3安环部写出调查报告，上报总经理，并提出纠正预防措施。

5.2.2.4对可能造成污染的，由公司向周围居民发出告知书，由主管环保的副总上报上级环保部门。

5.2.2.5对已经造成污染事故的，由安环部对举报反映情况进行笔录，包括举报人的姓名、住址、联系电话、反映的情况，并上报主管副总。对正在发生的污染首先要安排相关部门清理回收污染物，再查明原因进行整改。

5.2.2.6安环部调查事故的情况，调查完成三日内完成调查报告，包括污染情况描述、与本公司的关联度、处理建议等。调查报告先上报主管环保的副总，审查后上报公司总经理。

5.2.2.7重大污染由主管环保的副总及时上报上级环保部门。

5.2.2.8在上级环保部门及主管环保的副总的指导下，对事故原因进行整改，采取纠正预防措施。

5.2.2.9对事故因素能消除的应该消除，由安环部协调危险废弃物处理单位联合处理。

5.2.2.10 对污染事故需要作出赔偿的，由安环部同相关方协商处理。处理协议经主管环保副总审查后上报总经理。

5.2.3运输过程抛洒、泄漏

5.2.3.1运输人员发现情况后应及时处理控制抛洒、泄漏，并对抛洒、泄漏的废物进行清理回收。情况严重时立即通知安环部，安环部组织人员应及时赶赴现场，采取针对性措施。

5.2.3.2安环部及时向分管副总汇报，同时向上级环保部门汇报。

5.2.3.3 公司副总对事故原因采取纠正、预防措施。

5.2.4接收固体废弃物的单位，不按规定处置污染环境的

5.2.4.1 同接收固体废弃物单位签有协议的，按协议办理。应接收单位要求需要配合的，由安环部配合处理。

5.2.4.2 无协议的，由安环部会同接收单位共同处理。首先要求接收单位清理回收污染物，把污染降到最低限度。

5.2.4.3 事后由安环部、接收单位同受污染的相关方协商处理。安环部写出事故调查报告上报主管环保的副总，再上报总经理。由安环部采取纠正预防措施。

5.2.4.4 对严重污染事故由主管环保的副总及时上报上级环保部门。

6 法律、法规摘要
　　《中华人民共和国固体污染防治法》第15条：产生固体废物的单位应当采取措施，防止或者减少危险废物对环境的影响。第16条：收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。第21条：第二十一条 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。第62条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。

莘县鑫诚金属科技有限公司

2022年04月

附件9：生产负荷证明

莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）验收期间生产负荷证明

验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷均在100%，符合相关国家标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

监测期间生产负荷统计表

| 监测时间 | 产品类型 | 设计能力（吨/天） | 实际能力（吨/天） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.04.20 | 涂塑钢丝绳 | 1.33 | 1.34 | 100 |
| 2022.04.21 |  | 1.33 | 1.34 | 100 |
| 注：设计能力=400吨/300天≈1.33吨/天。 |  |  |  |  |

以上叙述属实，特此证明。

莘县鑫诚金属科技有限公司

2022年04月21日