建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

YS-2021-12-001

项目名称：聊城宏达建筑工程有限公司
                预拌商品混凝土生产项目（二期）

建设单位：聊城宏达建筑工程有限公司

山东绿和环保咨询有限公司

2022年6月

报告编制单位：山东绿和环保咨询有限公司

报告编写人：

报告审核人：

检测单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：袁之广

质量负责人：张  磊

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：13012781877

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目录

表1 项目简介及验收监测依据	1

表2 项目概况	2

表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况	8

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	10

表5 验收监测质量保证及质量控制	14

表6 验收监测内容及结果	17

表7 环境管理内容	22

表8 验收监测结论及建议	25

附件：

1、聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目（二期）验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、莘县环境保护局莘环报告表[2017]33号《对聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目环境影响报告表的批复》（2017.07.12）

4、《聊城宏达建筑工程有限公司关于环境保护管理组织机构成立的通知》

5、《聊城宏达建筑工程有限公司环保管理制度》

6、《聊城宏达建筑工程有限公司危险废弃物处置管理制度》

7、《聊城宏达建筑工程有限公司危险废物污染环境防治责任制度》

8、《聊城宏达建筑工程有限公司危险废弃物处理应急预案》

9、聊城宏达建筑工程有限公司生产负荷证明

# 表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 聊城宏达建筑工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建☑改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 聊城市莘县燕塔街道大姜庄村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 预拌商品混凝土 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产90000立方米预拌商品混凝土 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 全厂年产62500立方米预拌商品混凝土 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年5月 | 开工建设时间 | 2016年5月 |  |  |
| 二期投产时间 | 2022年5月 | 验收现场监测时间 | 2022.05.16-2022.05.17 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 莘县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 深圳市环新 环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 1467.61万元 | 环保投资概算 | 100万元 | 比例 | 6.81% |
| 二期实际总投资 | 430万元 | 二期环保投资 | 32万元 |  | 7.44% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）； 4、深圳市环新环保技术有限公司编制的《聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目环境影响报告表》2017.5； - 5、莘县环境保护局莘环报告表[2017]33号《关于聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目环境影响报告表的批复》2017.07.12； - 6、聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目（二期）验收监测委托函； 7、《聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目（二期）竣工环境保护验收监测方案》； 8、实际建设情况。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；无组织颗粒物排放执行《大气污染综合排放标准》中表2标准。 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 3、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |  |  |  |  |

# 表2 项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 聊城宏达建筑工程有限公司位于聊城市莘县燕塔街道大姜庄村，计划总投资1467.61万元，购置商品混凝土生产线3条，建设年产90000立方米预拌商品混凝土。2018年7月进行了一期验收，一期投资600万元，购置1套HLS180生产线并配备相应混凝土搅拌运输车建设年产35000立方米预拌商品混凝土，本次验收为二期，二期投资430万元，购置1套HLS120商品混凝土生产线、混凝土搅拌运输车等设备，生产规模达到年产27500立方米预拌商品混凝土。 经现场勘察，一期HLS180生产线在一期验收时上料过程产生的粉尘经布袋除尘器收集后于车间无组织排放，在二期验收时HLS180生产线上料工序布袋除尘器已由车间内移到车间外，上料粉尘由布袋除尘器收集后于车间无组织排放变更为有组织15米高排气筒P1排放。为保证废气、噪声等可达标排放，对已购置生产设备及其配套环保设施进行全厂验收，全厂生产规模可达年产62500立方米预拌商品混凝土。 2.1.2项目进度 本项目属于未批先建，莘县环境保护局对其进行了相应处罚，2017年5月聊城宏达建筑工程有限公司委托深圳市环新环保技术有限公司编制了《聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目环境影响报告表》，2017年7月12日莘县环境保护局以莘环报告表[2017]33号对其进行了审批。 2018年7月份聊城宏达建筑工程有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目一期的环保验收监测工作，2018年8月4日一期验收通过，2022年5月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行二期项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年5月16日-17日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本次验收为预拌商品混凝土生产项目（二期），项目总占地面积17333m2，主要建设生产车间及办公室等设施，本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 类别; 工程名称; 项目组成. 主体工程; 料场; 建设料场一座，占地面积16000平方米。. 搅拌楼; 搅拌楼，占地面积320平方米（1套HLS180，1套HLS120）。. 实验楼室; 实验室一座，占地面积200平方米。. 辅助工程; 办公室; 办公室一座，占地面积150平方米。. 过磅室; 过磅室一座，占地面积60平方米。. 仓库; 仓库一座，占地面积100平方米。. 沉沙池; 沉沙池一座，占地面积20平方米。. 公用工程; 供电系统; 由当地供电网供应。. 给水系统; 本项目由当地自来水管网供应。. 排水系统; 排水系统分为雨污分流。雨水排水系统收集厂区雨水直接外排；生活废水和生产废水均不外排。. 环保工程; 废水; 项目厕所废水，排入化粪池，由环卫部门定期清运，洗手等其他生活废水收集后用于厂区洒水降尘；生产设备冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产、进出厂车辆及产品运输罐车冲洗水循环使用，均不外排。. 废气; HLS180商混线上料粉尘经集气罩收集后,经1套袋式除尘器处理后由15米高排气筒P1排放；HLS120商混线上料粉尘经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理后由15米高排气筒P2排放，商混线落料及搅拌粉尘收集后经自带脉冲袋式除尘器处理后封闭车间内无组织排放；水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓分别经自带除尘器处理后于封闭车间无组织排放。卸料起尘、物料储存粉尘通过喷淋、封闭车间无组织排放；汽车动力起尘通过进出厂车辆清洗、道路定期洒水等措施以无组织形式排放。. 固废; 沉淀池沉渣、除尘器除尘灰收集后回用于生产，废布袋外售资源回收单位，废润滑油、废油桶委托资质单位处置，生活垃圾暂存厂区垃圾桶，由环卫部门定期清运。. 噪声; 设备设置减震基础、车间隔声等。. 2.1.4项目地理位置及总平面布置 本项目位于聊城市莘县燕塔街道大姜庄村，项目地理位置图见图2-1，平面布置图见图2-2。 项目所在地 图2-1地理位置图 图2-2平面布置图 N 2.1.5项目主要设备 项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 环评数量; 一期实际数量; 新增数量; 二期全厂数量. 1; 混凝土泵车; ZLJ5615THB; 辆; 1; 0; 1; 1. 2; 车载式混凝土泵车; ZLJ5121THB; 辆; 1; 0; 1; 1. 3; 混凝土搅拌运输车; 利达牌 4347; 辆; 20; 9; 5; 14. 4; 搅拌楼; HLS120; 套; 2; 0; 1; 1. 5; 搅拌楼; HLS180; 套; 1; 1; 0; 1. 6; 实验室设备; --; 套; 1; 1; 0; 1. 7; 地磅; --; 台; 1; 1; 0; 1. 2.1.6产品方案及原辅材料消耗情况 本项目的原辅材料消耗见表2-3，产品方案见表2-4。 表2-3主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 单位; 环评数量; 一期实际数量; 新增数量; 二期全厂数量. 1; 水泥; 吨/年; 36000; 14000; 11000; 25000. 2; 石子; 吨/年; 112500; 43700; 34400; 78100. 3; 沙子; 吨/年; 50400; 19600; 15400; 35000. 4; 矿粉; 吨/年; 8000; 3100; 2450; 5550. 5; 外加剂; 吨/年; 900; 350; 275; 625. 6; 粉煤灰; 吨/年; 6000; 2300; 1850; 4150. 7; 柴油; t/年; 199.08; 77; 61.04; 138.04. 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 环评设计数量; 一期实际数量; 新增数量; 二期全厂数量. 1; 预拌商品混凝土; 方/年; 90000; 35000; 27500; 62500. 2.1.7公用工程 （1）供电 项目用电由市政供电系统统一供给，厂区内设一座变配电室，供应有保障。 （2）供水 本项目用水主要是生产和生活用水。 商品混凝土生产线用水7812.5m3/a；混凝土运输车和搅拌设备冲洗用水3360m3/a；料场洒水抑尘用水1684.8m3/a；进出厂车辆用水为1684.8m3/a；本项目劳动定员20人，生活用水180m3/a。 综上分析，本项目新鲜水用量共计为13165.3m3/a。项目用水为自来水。 （3）排水 混凝土生产用水留存于产品中，混凝土生产线无生产废水产生；料场洒水抑尘用水全部蒸发损耗；对于进出厂车辆冲洗废水，建设单位设置沉砂池，经沉淀后回用于进出厂车辆冲洗水；混凝土运输车冲洗废水、搅拌机冲洗废水经沉淀后回用于生产，确保不外排；对于生活污水，厕所废水经旱厕收集后定期清掏堆肥，洗手等其他生活废水收集后用于厂区洒水降尘。本项目水平衡见图2-3。 图2-3 项目水平衡图（m3/a） 2.1.8劳动定员及工作制度 劳动定员：一期项目劳动定员为20人，二期不新增劳动定员。 工作制度：采取单班工作制，每班工作8小时，年工作300天，不提供食宿。 2.2主要生产工艺流程及产污环节 2.2.1主要生产工艺流程 （1）上料 水泥、粉煤灰由密闭罐车运输，采用全封闭式加料方式，用车载空气压缩机的压缩空气将水泥、粉煤灰打入筒仓内储存。每个筒仓顶端放气阀安装1台滤筒除尘器，粉尘经处理后通过仓顶除尘器的排气口排入大气。仓内的水泥和粉煤灰通过螺旋输送机、计量器等装置进入搅拌主机。 石子和砂石来料时由自卸车搭盖篷布运输，储存于封闭的砂石料厂房内。上料时，各原料由斗车送入配料机，按一定的比例从配料机底部放料阀放至皮带上，通过封闭式皮带输送机自动进料。 （2）拌和 将上述各原料在封闭式搅拌机内加水及外加剂（水、外加剂通过计量泵打入搅拌机内）进行搅拌，搅拌过程为密闭状态，且搅拌时有水加入，该过程几乎无粉尘产生，成品最终由砼罐车外运。 项目工艺流程及产污环节如下图2-4。 图2-4 生产工艺流程及产污环节图

# 表3主要污染源及其环保设施建设、排放情况

3.1废水 项目废水主要为进出厂车辆冲洗废水、混凝土运输车冲洗废水、搅拌机冲洗废水和职工生活污水。对于进出厂车辆冲洗废水，建设单位设置沉砂池，经沉淀后回用于进出厂车辆冲洗；混凝土运输车冲洗废水、搅拌机冲洗废水经沉淀后回用于生产，确保不外排；对于生活污水，厕所废水经旱厕收集后定期清掏堆肥，洗手等其他生活废水收集后用于厂区洒水降尘。 3.2废气 本项目废气为水泥筒仓、上料过程产生的粉尘、搅拌粉尘、物料转运粉尘、汽车动力起尘、卸料起尘、物料储存粉尘。 上料粉尘：HLS180商混线上料粉尘经集气罩收集后，经1套袋式除尘器处理后由15米高排气筒P1排放；HLS120商混线上料粉尘经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理后由15米高排气筒P2排放。 搅拌粉尘：商混线落料及搅拌粉尘收集后经自带脉冲袋式除尘器处理后封闭车间内无组织排放； 筒仓粉尘：水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓分别经自带除尘器处理后于封闭车间无组织排放。 卸料、物料转运粉尘：卸料起尘、物料储存粉尘通过喷淋、封闭车间无组织排放。 汽车动力起尘：汽车动力起尘通过进出厂车辆清洗、道路定期洒水等措施以无组织形式排放。 3.3噪声 本项目噪声主要为搅拌机等机械设备运行时产生的噪声，通过采取车间隔声、基础减振、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。 3.4固体废物 项目的固体废物主要包括：沉砂池沉渣；除尘设备回收粉尘；生活垃圾。 沉砂池沉渣、除尘设备回收粉尘，企业定期清理回收利用；生活垃圾统一存放于带盖的垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 3.5项目变动情况 - 通过现场调查，对照环评报告及审批意见， - （1）餐厅 - 经现场勘查，员工不在厂内食宿，无食堂油烟。 - （2）生活废水 - 一期项目验收中对于生活污水，环评中生活污水收集后排入厂区内旱厕处理后，由环卫部门清运；环评批复中生活废水经化粪池预处理后通过地埋式污水处理设备处理，处理后回用于厂区绿化、冲厕，实际厕所废水经旱厕收集后外运堆肥，洗手等生活废水收集后用于厂区洒水降尘，不外排，由于员工人数较少，不在厂内食宿，废水产生量较少，污水处理设备无法正常运行，故未上污水处理设备，生活废水厂区洒水降尘及经旱厕收集后外运堆肥，二期不新增劳动定员，生活废水排放情况未发生变动。 - （3）设备 - 环评中设备27台（套），目前设备20台（套），部分设备未上齐全，项目分期验收，不属于重大变更。 - 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 4.1.1环境空气影响分析 本项目运营期有组织排放的废气主要包括水泥、粉煤灰筒仓粉尘、搅拌机投料粉尘。无组织排放的废气主要为原料堆放、装卸粉尘、道路扬尘等。 a.水泥、粉煤灰筒仓粉尘 本项目水泥、粉煤灰采用全封闭式进仓方式，用车载气泵将原料打入料仓内，项目设有4个筒仓，每个筒仓设置一台滤筒除尘器，处理后尾气通过仓顶的排气口排入大气。经计算，计筒仓粉尘排放量为0.035 t/a。粉尘排放浓度为2.92mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值（10mg/m3）；粉尘排放速率为0.058kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（15m，3.5kg/h）。 b.搅拌机投料粉尘 项目针对搅拌过程产生的粉尘设置集气罩+布袋除尘系统+15米高排气筒，经计算，投料粉尘排放量为0.0176 t/a，排放浓度为1.95mg/m3，最大排放速率为0.020kg/h。5%的粉尘将以无组织形式排放，因此搅拌过程无组织粉尘排放量为0.0924 t/a，排放速率为0.1kg/h。 c.食堂油烟废气 企业采用符合国家要求的油烟净化设施对食堂油烟进行处理，经处理后的油烟经专用烟道高于屋顶1.5m排放。经计算，油烟排放量为0.576 kg/a，排放浓度约为1.28mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中的小型要求（≤1.5mg/m3），对项目周边大气环境和环境敏感点影响较小。 d.原料堆放、装卸粉尘 项目砂、石采用篷布遮盖通过汽车运至封闭的砂石料厂房内，进行分区堆放，再用铲车送入进料口，然后由搅拌站配套的全封闭式皮带廊道输送至搅拌站；水泥、粉煤灰则通过压缩空气从仓底吹入水泥仓、粉煤灰仓，辅以螺旋输送机供料。原料的输送、计量、投料等方式均为全封闭式，因此在该过程产生的粉尘量非常小，主要为砂、石堆放、卸料、上料过程产生的粉尘。 由于砂石等颗粒较大，进厂之前已经过水洗，含水率较高，建设单位通过定期喷淋洒水等措施后无组织排放，类比同类型项目，石子和砂石产生的粉尘约为原料用量的0.001‰，石子和砂石年消耗量约162900t/a，则粉尘产生量约为1.63t/a，无组织排放。 e.道路扬尘 项目规划对厂区路面全部进行硬化，车辆形式产生的扬尘，经计算，道路扬尘量为13.3kg/d（3.99t/a）。同时结合该项目的情况，要求建设单位对厂区定期进行路面清扫，洒水抑尘，以减少90%道路扬尘，因此扬尘产生量约0.4t/a。 4.1.2水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水（含餐饮废水），收集后排入厂区内旱厕处理后，由环卫部门清运。 因此本项目废水不会对水环境造成影响。 4.1.3声环境影响分析 噪声主要来源于搅拌机、配料机、水泵等生产设备，正常情况下一般为80～85dB（A）左右，项目通过选用低噪声设备，合理布置设备位置，并采取有效的降噪、隔声、减振等措施后，噪声衰减至厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求，不会对周围环境造成明显影响。 4.1.4固体废物环境影响分析 项目投产运营后的固体废物主要包括：沉砂池沉渣；除尘设备回收粉尘；食堂厨余垃圾、废油脂、浮油渣；生活垃圾。 a.沉砂池污泥及沉渣 项目沉砂池产生的沉淀污泥和沉渣约300t/a，企业回收利用。 b.除尘设备回收粉尘 项目除尘器回收的粉尘约4.62t/a，企业定期清理回收利用。 c.食堂厨余垃圾、废油脂、浮油渣 根据人均0.1kg/d计算，本项目食堂厨余垃圾产生量约4.8kg/d，年产生量为1.44t/a。根据同类餐饮项目类比估算，隔油沉砂池处理餐饮废水时产生的浮油渣平均约0.2t/a，油烟机定期清收的废油脂平均约0.1t/a，集中存放，交由餐厨垃圾收运特许经营权的单位统一收运、集中处置。 d.职工生活垃圾 本项目职工定员48人，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾全年产生量约为7.2t/a。对于生活垃圾应统一存放于带盖的垃圾箱内，由环卫部门定期外运至城市生活垃圾填埋场集中处置。 # 4.2审批部门审批决定 4.2.1废气 项目废气主要为水泥、粉煤灰筒仓粉尘,食堂油烟废气、原料堆放.装卸粉尘、搅拌机投料粉尘.道路扬尘。 ①对于水泥、扮煤灰筒仓粉尘,应采用封闭式进仓方式,并在毎个筒仓配有一台滤筒除尘器对粉尘废气进行治理,确保粉尘排放浓度符合《山东省区域性大气污染物缐合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中标准要求。 ②对于搅拌机投料粉尘,建设单位应设置集气罩+布袋除尘系统+15米高排气简对废气进行处理,确保排放浓度满足《山东省区祗性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中标准要求， ③对于食堂油烟废气,建设单位必须安装油烟净化设施进行脱油烟处理,并将油烟排气筒高度设置在高于排气筒所在建筑物顶1.5米处,确保排放满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2中要求后排放。 ④对于原料堆放、装卸粉尘,建设单位通过对砂、石采用篷布遮盖,对料仓、运输皮带进行封闭等措施,确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标下准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放限值。 ⑤对于道路扬尘,建设单位通过将路面全部进行硬化,并定期进行路面清扫,洒水抑尘,确保扬尘达标排放。 4.2.2废水 项目废水主要为运输车辆及搅拌站冲洗废水和职工生活污水。对于冲洗废水，建设单位应设置沉砂池(防渗、漏)，将其纳入沉淀处理后用于生产工序，确保不外排；对于生活污水，必须经化粪池(防渗、漏)预处理后，通过建设的地埋式一体化污水处理装置进行处理，确保废水排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中新污染源二级标准要求后，回用于厂区绿化、冲厕，确保不外排。 4.2.3噪声 项目噪声主要为搅拌机、配料机、水泵等设备噪声及运输车辆噪声，建设单位必须优先选低噪声设备,合理布置设备位置，设置绿化隔离带，安装隔声窗、车辆喋声经距离衰减和障碍物隔声等措施后，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 4.2.4固废 项目固废主要为沉淀池沉渣、除尘设备回收的粉尘、食堂厨佘垃圾、废油脂、浮油渣及生活垃圾.对于沉淀池沉渣,建设单位全部收集后,回收利用;对于除尘设备回收的粉尘,建设单位定期清理,回收利用;对于食堂厨余垃圾,经隔油沉砂池处理后,交由餐厨垃圾收运特许经营权的单位统收运,集中处置;对于生活垃圾,建设单位应委托环卫部门统一收集清运,确保不外排。

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映我公司预拌商品混凝土生产项目（二期）生产项目的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是废气及厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 工况监测情况详见表5-1。 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在95%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 设计能力（吨/天）; 实际能力（吨/天）; 生产负荷（%）. 2022.05.16; 预拌商品混凝土; 208.33; 200; 96. 2022.05.17; 208.33; 201; 96.5. 注：设计能力=62500立方米/300天≈208.33立方米/天。. 5.2废气质量保证和质量控制 5.2.1质量控制措施 废气监测质量保证按照原国家环保总局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量。被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。 表5-2 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。. 5.2.2废气监测所用仪器及采样流量校准情况 表5-3 废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 轻便三杯风向风速表; FYF-1型; LH-024; 2022.03.28; 1年. 空盒气压表; DYM3型; LH-053; 2021.06.11; 1年. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050型; LH-176; 2021.08.19; 1年. LH-177; 2021.08.19; 1年. LH-178; 2021.08.19; 1年. LH-179; 2021.08.19; 1年. 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪; 崂应3012H-D型; LH-073; 2022.03.07; 1年. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2022.03.07; 1年. 十万分之一天平; AUW120D; LH-113; 2021.11.01; 1年. 十万分之一天平; AUW120D; LH-046; 2022.05.07; 1年. 低浓度称量恒温恒湿设备; JNVN-800S; LH-093; 2021.06.01; 1年. 表5-4 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 标定流量（L/min）; 是否合格. 2022.05.16; LH-176; 100; 99.48; 合格. LH-177; 100; 99.46; 合格. LH-178; 100; 99.57; 合格. LH-179; 100; 99.71; 合格. 2022.05.17; LH-176; 100; 99.65; 合格. LH-177; 100; 99.57; 合格. LH-178; 100; 99.63; 合格. LH-179; 100; 99.74; 合格. 表5-5 烟尘采样仪校准记录表 校准日期; 仪器 编号; 校准流量（L）; 校准时间（min）; 校准仪体积（NdL）; 烟尘仪体积（NdL）; 示值误差（%）; 环境条件. 温度（℃）; 大气压（kPa）. 2022.05.16; LH-073; 40; 5; 183.16; 185.2; 1.1; 18.4; 100.4. 70; 5; 302.45; 305.2; 0.9. 2022.05.17; 40; 5; 181.62; 183.6; 1.1; 20.5; 100.3. 70; 5; 314.25; 318.1; 1.2. 5.2.3无组织废气监测期间参数附表 表5-6 无组织废气监测期间气象参数 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 低云量/总云量. 2022.05.16; 10:17; SE; 25.4; 1.5; 100.3; 2/4. 11:38; SE; 26.1; 1.4; 100.3; 1/4. 12:54; SE; 26.7; 1.4; 100.3; 1/4. 14:16; SE; 27.4; 1.3; 100.3; 2/4. 2022.05.17; 09:52; SE; 23.4; 1.4; 100.3; 2/5. 11:16; SE; 25.6; 1.5; 100.2; 2/4. 12:38; SE; 27.4; 1.4; 100.2; 2/4. 13:56; SE; 30.3; 1.3; 100.2; 1/4. 5.3噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。噪声监测所用仪器见表5-7，噪声仪器校准结果见表5-8。 表5-7 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-070; 2021.07.28; 1年. 声校准器; AWA6221A; LH-027; 2022.04.22; 1年. 表5-8 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器编号; 校准器具 编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器 标准值（dB）; 校准器 检定值（dB）. 2022.05.16（昼）; LH-070; LH-027; 94.2; 94.2; 94.0; 94.2. 2022.05.17（昼）; LH-070; LH-027; 94.1; 94.1; 94.0; 94.2.

# 表6 验收监测内容及结果

# 6.1废气监测因子及监测结果评价 6.1.1废气验收监测因子及执行标准 本项目废气监测因子为颗粒物。有组织颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求，无组织颗粒物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；废气验收监测内容见表6-1，执行标准限值见表6-2。无组织废气监测点位图见图6-1。 表6-1 废气验收监测内容 监测项目; 监测布点; 监测频次. 有组织颗粒物; HLS180搅拌楼布袋除尘器出口; 3次/天，监测2天. HLS120搅拌楼布袋除尘器进出口. 无组织颗粒物; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 4次/天，监测2天. 图6-1 无组织废气监测点位图 表6-2 无组织废气废气执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 执行标准. 有组织颗粒物; 10mg/m3; 3.5kg/h; （DB37/2376-2019）表1；（GB16297-1996）表2. 无组织颗粒物; 1.0mg/m3; ——; （GB16297-1996）表2. 6.1.2废气监测方法 废气监测分析方法参见表6-3。 表6-3 废气监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限（mg∕m3）. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017; 1.0. 6.1.3有组织废气监测结果及评价 表6-4 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 2022.05.16; HLS120 搅拌楼配料 排气筒进口; 废气流速（m/s）; 34.2; 34.4; 34.2; 34.3. 废气流量（m3/h）; 14098; 14166; 14086; 14117. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 9.2; 9.2; 9.0; 9.1. 排放速率（kg/h）; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13. HLS120 搅拌楼配料 排气筒出口; 废气流速（m/s）; 32.9; 33.4; 33.5; 33.3. 废气流量（m3/h）; 13586; 13770; 13776; 13711. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.6; 1.6; 1.4; 1.5. 排放速率（kg/h）; 0.022; 0.022; 0.019; 0.021. 2022.05.17; HLS120 搅拌楼配料 排气筒进口; 废气流速（m/s）; 34.4; 34.5; 34.4; 34.4. 废气流量（m3/h）; 14215; 14209; 14168; 14197. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 9.6; 9.0; 8.9; 9.2. 排放速率（kg/h）; 0.14; 0.13; 0.13; 0.13. HLS120 搅拌楼配料 排气筒出口; 废气流速（m/s）; 33.7; 33.7; 33.2; 33.5. 废气流量（m3/h）; 13835; 13840; 13627; 13767. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.4; 1.5; 1.8; 1.6. 排放速率（kg/h）; 0.019; 0.021; 0.025; 0.022. 2022.05.16; HLS180 搅拌楼排气筒配料出口; 废气流速（m/s）; 5.2; 5.4; 5.1; 5.2. 废气流量（m3/h）; 13354; 13854; 13162; 13457. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.6; 1.8; 1.2; 1.5. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.025; 0.016; 0.020. 2022.05.17; 废气流速（m/s）; 5.5; 5.4; 5.5; 5.5. 废气流量（m3/h）; 14018; 13691; 13834; 13848. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.6; 1.4; 1.2; 1.4. 排放速率（kg/h）; 0.022; 0.019; 0.017; 0.019. 监测结果表明：验收监测期间，HLS120搅拌楼除尘器排气筒出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.025kg/h，HLS180搅拌楼除尘器排气筒出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.025kg/h，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1“重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。 6.1.4无组织废气监测结果及评价 表6-4 无组织废气监测结果一览表 采样 日期; 监测 项目; 监测 点位; 监测结果（mg/m3）. 1; 2; 3; 4; 最大值. 2022.05.16; 颗粒物; ○1＃; 上风向; 0.262; 0.293; 0.218; 0.202; 0.293. ○2＃; 下风向; 0.303; 0.328; 0.232; 0.237; 0.328. ○3＃; 下风向; 0.347; 0.352; 0.285; 0.275; 0.352. ○4＃; 下风向; 0.312; 0.372; 0.263; 0.263; 0.372. 2022.05.17; ○1＃; 上风向; 0.168; 0.208; 0.190; 0.195; 0.208. ○2＃; 下风向; 0.193; 0.232; 0.233; 0.228; 0.233. ○3＃; 下风向; 0.218; 0.263; 0.270; 0.253; 0.270. ○4＃; 下风向; 0.200; 0.238; 0.225; 0.233; 0.238. 监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.372mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 # 6.2噪声监测因子及监测结果评价 6.2.1噪声监测内容 噪声监测内容如表6-5所示。噪声监测点位图见图6-2。 表6-5 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1＃; 北厂界; 均在厂界外1米; 昼间监测2次，连续监测2天. 2＃; 东厂界. 3＃; 南厂界. 4＃; 西厂界. 图6-2 噪声监测点位图 6.2.2监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-6。 表6-6 噪声监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法依据; 辨识精度. 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 0.1dB. 6.2.3标准限值 工业噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。噪声执行标准限值见表6-7。 表6-7厂界噪声执行标准限值 项目; 执行标准限值. 工业噪声dB（A）; 60（昼间）、夜间不生产. 交通噪声dB（A）; 70（昼间）、夜间不生产. 6.2.4噪声监测结果及评价 表6-8 厂界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测时段; 噪声值(dB); 主要声源. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.4m/s. 2022.05.16; ▲1＃; 北厂界; 11:11－11:21; 56.3; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 11:27－11:37; 61.3; 工业噪声、交通噪声. ▲3＃; 南厂界; 11:44－11:54; 52.4; 工业噪声. ▲4＃; 西厂界; 11:58－12:08; 53.9; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 14:26－14:36; 55.9; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 14:41－14:51; 61.9; 工业噪声、交通噪声. ▲3＃; 南厂界; 14:59－15:09; 53.4; 工业噪声. ▲4＃; 西厂界; 15:12－15:22; 50.8; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.4m/s. 2022.05.17; ▲1＃; 北厂界; 10:03－10:13; 56.6; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 10:19－10:29; 61.6; 工业噪声、交通噪声. ▲3＃; 南厂界; 10:36－10:46; 54.9; 工业噪声. ▲4＃; 西厂界; 10:51－11:01; 51.3; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 13:20－13:30; 56.2; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 13:36－13:46; 61.8; 工业噪声、交通噪声. ▲3＃; 南厂界; 13:55－14:05; 52.6; 工业噪声. ▲4＃; 西厂界; 14:10－14:20; 51.9; 工业噪声. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位▲1＃、▲3＃、▲4＃昼间噪声在50.8-56.6 (dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，交通噪声▲2＃昼间噪声在61.3-61.9 (dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准限值。

# 表7 环境管理内容

7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，聊城宏达建筑工程有限公司于2017年5月委托深圳环新环保技术有限公司编制了《聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目环境影响报告表》，2017年7月12日莘县环境保护局以莘环报告表[2017]33号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》聊城宏达建筑工程有限公司制定了《聊城宏达建筑工程有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 7.4环境风险应急预案及应急机构设置情况 聊城宏达建筑工程有限公司根据实际情况制定了《聊城宏达建筑工程有限公司环保应急预案》并成立应急工作领导小组，负责公司突发环境事件应急工作的统一指挥，下设应急监测组、后勤保障组、通讯联络组等相关机构。 7.5环保设施建成情况 表7-1环保处理设施一览表 序号; 项目; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废水; 沉砂池; 依托一期已建. 2; 废气; 水泥、粉煤灰：每个筒仓设置一台滤筒除尘器； 搅拌机投料粉：设置集气罩+布袋除尘系统；喷淋系统; 30. 3; 噪声; 设备噪声、振动治理措施; 2. 4; 固废; 一般固体废物处理费用及贮存场所; 依托一期已建. 5; 消防; 消防安全; 依托一期已建. 合计; ——; 32. 7.6环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评 符合情况. 1; - 项目废气主要为水泥、粉煤灰筒仓粉尘,食堂油烟废气、原料堆放.装卸粉尘、搅拌机投料粉尘.道路扬尘。 - ①对于水泥、扮煤灰筒仓粉尘,应采用封闭式进仓方式,并在毎个筒仓配有一台滤筒除尘器对粉尘废气进行治理,确保粉尘排放浓度符合《山东省区域性大气污染物缐合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中标准要求；②对于搅拌机投料粉尘,建设单位应设置集气罩+布袋除尘系统+15米高排气简对废气进行处理,确保排放浓度满足《山东省区祗性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中标准要求；③对于食堂油烟废气,建设单位必须安装油烟净化设施进行脱油烟处理,并将油烟排气筒高度设置在高于排气筒所在建筑物顶1.5米处,确保排放满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2中要求后排放；④对于原料堆放、装卸粉尘,建设单位通过对砂、石采用篷布遮盖,对料仓、运输皮带进行封闭等措施,确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标下准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放限值。；⑤对于道路扬尘,建设单位通过将路面全部进行硬化,并定期进行路面清扫,洒水抑尘,确保扬尘达标排放。; 本项目废气为水泥筒仓、上料过程产生的粉尘、搅拌粉尘、物料转运粉尘、汽车动力起尘、卸料起尘、物料储存粉尘。水泥筒仓经筒仓自带滤筒除尘器收集后于车间无组织排放；2条混凝土生产线上料过程产生的粉尘经各自布袋除尘器收集后通过各自15米高排气筒排放；搅拌粉尘经搅拌机上方布袋除尘处理后于搅拌楼内排放；物料转运粉尘在加强喷淋的情况下无组织排放；卸料起尘、物料储存粉尘通过喷淋、降低物料堆放高度等措施减少粉尘排放；汽车动力起尘通过进出厂车辆清洗、道路定期洒水等措施的情况下减少粉尘排放。验收监测期间，HLS120搅拌楼除尘器排气筒出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.025kg/h，HLS180搅拌楼除尘器排气筒出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.025kg/h，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1“重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.372mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。; 已落实. 2; 项目废水主要为运输车辆及搅拌站冲洗废水和职工生活污水.对于冲洗废水,建设单位应设置沉砂池(防渗、漏),将其纳入沉淀处理后用于生产工序,确保不外排;对于生活污水,必须经化粪池(防渗、漏)预处理后,通过建设的地埋式一体化污水处理装置进行处理,确保废水排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中新污染源二级标准要求后,回用于厂区绿化,冲厕,确保不外排。; 二期不新增劳动定员，生活废水排放情况未发生变化，项目废水主要为进出厂车辆冲洗废水、混凝土运输车冲洗废水、搅拌机冲洗废水和职工生活污水。对于进出厂车辆冲洗废水，建设单位设置沉砂池，经沉淀后回用于进出厂车辆冲洗；混凝土运输车冲洗废水、搅拌机冲洗废水经沉淀后回用于生产，确保不外排；对于生活污水，厕所废水经旱厕收集后定期清掏堆肥，洗手等其他生活废水收集后用于厂区洒水降尘。一期验收监测期间，废水监测结果中pH在7.13-7.15之间，COD的最大检测浓度为58mg/L，氨氮的最大检测浓度为0.434mg/L，悬浮物的最大检测浓度为69mg/L，BOD5的最大检测浓度为21.8mg/L，洗手等生活废水用于厂区洒水降尘，不用于绿化及道路清扫，无需执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2002）。; 已落实. 3; 项目噪声主要为搅拌机、配料机、水泵等设备噪声及运输车辆噪声，建设单位必须优先选低噪声设备,合理布置设备位置,设置绿化隔离带,安装隔声窗、车辆喋声经距离衰减和障碍物隔声等措施后,确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。; 验收监测期间，监测点位▲1＃、▲3＃、▲4＃昼间噪声在50.8-56.6 (dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，交通噪声▲2＃昼间噪声在61.3-61.9(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准限值。; 已落实. 4; 项目固废主要为沉淀池沉渣、除尘设备回收的粉尘、食堂厨佘垃圾、废油脂、浮油渣及生活垃圾.对于沉淀池沉渣,建设单位全部收集后,回收利用;对于除尘设备回收的粉尘,建设单位定期清理,回收利用;对于食堂厨余垃圾,经隔油沉砂池处理后,交由餐厨垃圾收运特许经营权的单位统收运,集中处置;对于生活垃圾,建设单位应委托环卫部门统一收集清运,确保不外排。; 项目的固体废物主要包括：沉砂池沉渣；除尘设备回收粉尘；生活垃圾。 沉砂池沉渣、除尘设备回收粉尘，企业定期清理回收利用；生活垃圾统一存放于带盖的垃圾箱内，由环卫部门定期清运。; 已落实.

# 表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在95%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 8.1.2废气监测结论 验收监测期间，HLS120搅拌楼除尘器排气筒出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.025kg/h，HLS180搅拌楼除尘器排气筒出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.025kg/h，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1“重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.372mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 8.1.3废水监测结论 项目废水主要为进出厂车辆冲洗废水、混凝土运输车冲洗废水、搅拌机冲洗废水和职工生活污水。对于进出厂车辆冲洗废水，建设单位设置沉砂池，经沉淀后回用于进出厂车辆冲洗；混凝土运输车冲洗废水、搅拌机冲洗废水经沉淀后回用于生产，确保不外排；对于生活污水，厕所废水经旱厕收集后定期清掏堆肥，洗手等其他生活废水收集后用于厂区洒水降尘，二期不新增劳动定员，生活废水排放情况未发生变化。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位▲1＃、▲3＃、▲4＃昼间噪声在50.8-56.6 (dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，交通噪声▲2＃昼间噪声在61.3-61.9(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准限值。 8.1.5固废 项目的固体废物主要包括：沉砂池沉渣；除尘设备回收粉尘；生活垃圾。 沉砂池沉渣、除尘设备回收粉尘，企业定期清理回收利用；生活垃圾统一存放于带盖的垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。

附件1：验收监测委托函

关于委托山东绿和环保咨询有限公司开展预拌商品混凝土生产项目（二期）竣工环境保护验收监测的函

山东绿和环保咨询有限公司：

我公司聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目（二期）现已建成并投入运行，运行状况稳定、良好，具备了验收监测条件。现委托你公司开展竣工环境保护验收监测。

联 系 人：蔡国庆

联系电话：13589214329

联系地址：聊城市莘县燕塔街道大姜庄村

邮政编码：252400

聊城宏达建筑工程有限公司

2022年5月

附件2：“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):山东绿和环保咨询有限公司      填表人(签字):                        项目经办人(签字)：

| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（）=（6）-（8）-（），（9）=（4）-（5）-（8）-（）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年； 建设 项目 | 项目名称 |  |  | 预拌商品混凝土生产项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 聊城市莘县燕塔街道大姜庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  | 聊城宏达建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 252400 |  | 联系电话 |  |  | 13589214329 |  |  |
|  | 行业类别 |  |  | 水泥制品制造C3021 |  |  |  | 建设性质 | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2016年5月 |  | 二期投入试运行日期 |  |  | 2022年5月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产预拌商品混凝土90000立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产62500立方米预拌商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(元) |  |  | 1467.61万 |  |  | 环保投资总概算(元) |  |  | 100万 | 所占比例% | 6.81 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 二期实际总投资(元) |  |  | 430万 |  |  | 二期实际环保投资(元) |  |  | 32万 | 所占比例% | 7.44 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 莘县环境保护局 |  |  |  | 批准文号 | 莘环报告表[2017]33号 |  | 批准时间 | 2017.7.12 |  |  | 环评单位 |  |  | 深圳环新环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 批准时间 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 依托原有 | 废气治理(元) |  |  | 30万 | 噪声治理(元) |  | 2万 | 固废治理(元) |  | 依托原有 | 绿化及生态(元) |  |  | —— | 其它(元) |  | 依托原有 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | t/d |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | Nm3/h |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 颗粒物 |  |  | / |  | 1.8 |  | 10 | / |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 与项目有关的特征污染物 | 噪声 | 昼dB（A） | / |  | 56.6/61.9 |  | 60/70 | / |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |

工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

附件3：审批意见

附件4：关于环境保护管理组织机构成立的通知

聊城宏达建筑工程有限公司

关于环境保护管理组织机构成立的通知

为加强项目部环境保护的管理，防治因投产对环境的污染，依据《中华人民共和国环境保护法》等有关规定制定本环保管理体系，为进一步加强环保，我公司自投建以来就秉承“保护环境，建设国家”的生产发展理念，严格遵守“三同时”建设及相关国家法律法规，将“建设发展与绿色环保并重”，建立完善的企业环保组织机构，并配置相应的设施设备，加强对环境的保护和治理。

为此成立聊城宏达建筑工程有限公司环境保护领导小组。

聊城宏达建筑工程有限公司

2022年5月

附件5：环保管理制度

聊城宏达建筑工程有限公司环保管理制度

# 1 总则

1.1 认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环保法》）等一系列国家颁布的环境法律、法规和标准。

1.2 遵循保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展方针，结合公司具体情况，组织实施公司的环境保护管理工作。

# 2 管理要求

2.1  对生产过程中产生的“三废”必须大力开展综合利用工作，做到化害为利，变废为宝；不能利用的，应积极采取措施，搞好综合治理，严格按照标准组织排放，防止污染。

2.2认真贯彻“三同时”方针，新建项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。防治污染的建设项目必须提前经有关部门验收合格后，主体工程方可投入生产使用。

2.3公司归属的生产界区范围，应当统一规划种植树木和花草，并加强绿化管理，净化辖区空气；对非生产区的空地亦应规划绿化，落实管理及保护措施。

# 3 组织领导体制和应尽职责

3.1 加强对环境保护工作的领导和管理。公司确定一名副总经理主管环境保护管理工作，并成立公司环境保护委员会。日常工作由办公室归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由办公室予以监督。

3.2 公司领导层应将环境保护管理工作列入经营决策范畴。公司在转机建制过程中，必须加强环境保护和污染预防工作。

# 4 防止污染和其它公害守则

4.1 在排放废气前，应经过净化或中和处理，符合排放标准后才许排放。

4.2 固体废弃物应按指定地点存放，不准乱堆乱倒。

# 5违反规则与污染事故处理

5.1 发生一般轻微污染事故，分厂应及时查明原因，立即妥善处理，并在事故发生二小时内报告生产管理部门和综合办公室备案。

5.2 由于工作责任心不强、管理不严、操作不当、违反规定等引起有害物质或气体的大量排放，酿成严重污染事故时，部门应立即报告生产管理部门和工程部门，便于及时组织善后处理。事后必须发动群众讨论，查明原因，明确事故责任者，并填写事故报告送生产管理部门和综合办公室。最终由综合办公室会同有关部门共同研究，提出处理意见，报公司主管领导审批后执行。

5.3 因污染事故危害环境及损坏绿化时，事故责任部门应如实提供情况，主动配合综合办公室共同研究，做好道歉、赔偿处理工作，不得推脱责任。

5.4 部门或个人违反环境保护及“三废”治理规定的，应根据情节轻重及污染危害程度，进行教育或经济责任制扣分或罚款处理。

聊城宏达建筑工程有限公司

2022年5月

附件6：危险废弃物处置管理制度

聊城宏达建筑工程有限公司

危险废弃物处置管理制度

第一章  总则

第一条 为加强公司危险废弃物的处置管理，防止污染环境，实现危险废弃物处置管理的制度化、规范化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《废弃危险化学品污染环境防治办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条 本制度中所称的危险废弃物，是指公司在生产、检测活动等过程中所产生的，列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的废弃物及其污染物。

第二章

管理

第三条危险废弃物处置包括收集、暂存、转移等环节工作。公司各部门将危险废弃物统一暂存至指定暂存场所。

第四条各部门建立健全本部门危险废弃物处置管理的组织体系。各部门必须安排相关负责人负责部门危险废弃物的处置管理工作；服务部具体负责危险废弃物的收集、暂存与转运等工作。

第五条各部门必须服从服务部的领导、指导与监督；具体负责危险废弃物处置工作的工作人员，必须服从本部门领导的领导、指导与监督。

第六条 各部门必须严格按本办法的规定处置车间危险废弃物，不得私自处置。对于违规人员，公司将予以处分，直至追究法律责任；对于因违规操作而造成不良后果和影响的，由直接责任人和相关负责人承担责任。

第三章

危险废弃物的收集与暂存

第七条产生危险废弃物的部门按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。

第八条危险废弃物应严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。

第九条危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。

第十条不具相容性的废弃物应分别收集，不相容废弃物的收集容器不可混贮。

第十一条产生放射性废弃物和感染性废弃物应将废弃物收集密封，明显标示其名称、主要成分、性质和数量，并予以屏蔽和隔离。

第十二条各部门应根据产生危险废弃物的情况制定具体的收集注意事项、意外事故防范措施及应急预案。

第四章

危险废弃物的转运与处理

第十三条 危险废弃物在转运时必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息，并填写车间危险废弃物转移联单，办理签字手续。

第五章

附则

第十四条本制度由服务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

聊城宏达建筑工程有限公司

2022年5月

附件7：危险废物污染环境防治责任制度

聊城宏达建筑工程有限公司

危险废物污染环境防治责任制度

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，特制定《危险废物污染环境防止责任制度》。

- 遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针，做到生产建设和保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

- 公司总经理是危险废物污染环境防止工作的第一责任人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并领导其稳步向前发展。

- 公司设立危险废物污染环境防止工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

- 危险废物污染环境防止工作领导小组负责全公司的环境污染防止工作，并在组长的领导下，落实各项环境污染防止与保护工作。

- 危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置工作必须遵守国家和公司的相关规定。

- 禁止向环境中倾倒、堆放危险废物。

- 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、转移或处置。

- 危险废物的收集容器、转移工具等要有明显的标示。

- 建立健全公司的环境保护网，专人负责各项环境保护的统计工作。

聊城宏达建筑工程有限公司

2022年5月

附件8：危险废弃物处理应急预案

聊城宏达建筑工程有限公司

危险废弃物处理应急预案

1 目的

确保从生产源头到危险废弃物处理末端紧急情况时的应对措施。

2 适应范围

适应于全体员工、运输方、处理方及外来人员。

3 职责

3.1对公司内意外情况，发现意外的第一线人员应及时向本部门负责人反映情况或直接反映给安环部，由安环部协调相关部门采取应急措施。

3.2 对公司外发生的意外情况，由造成意外的相关部门或在安环部配合下采取应急措施。

3.3对于意外情况，相关部门都要向主管环保的副总经理汇报。

3.4 对于意外情况较为严重时，主管环保的副总应为紧急处理的总协调人，由主管环保的副总上报公司总经理及上级环保部门。

3.5 安环部应将本预案告知承运单位或个人。

3.6 对一般意外情况由安环部协调处理;严重情况必要时由应急组织负责处理。

4 应急组织

成立环境管理委员会领导下环境事故应急处理组，应急组下成立专业应急队。成员如下：

组长：公司总经理

第一副组长：主管环保副总经理

副组长：安环部负责人，当日值班领导

组员：厂区内各部门负责人及安环部技术人员

专业应急队：厂区内各部门专职环保员、安全员。

5 应急工作程序

5.1紧急情况

5.1.1厂内危险废弃物不按规定地点贮存

5.1.2 在厂外乱投放

5.1.3运输过程抛洒、泄漏

5.1.4接收危险固体废弃物的单位，不按规定处置污染环境的

5.2应急措施

5.2.1厂内危险废弃物不按规定地点贮存

5.2.1.1这些意外由于代表潜在的污染事故，任何危险废弃物乱堆乱放，有可能渗入地下，污染地下水，发现意外的第一线人员应及时报告公司安环部。

5.2.1.2对乱堆乱放的，相关部门要及时清理、打扫干净，运到规定的危险废物储存点。

5.2.1.3事后由安环部写出调查报告，上报公司总经理，并提出纠正预防措施。

5.2.2危险废弃物在厂外乱投放

5.2.2.1这些意外由于代表潜在的污染事故，任何固体废弃物乱堆乱放，有可能渗入地下，污染地下水，须报知安环部。

5.2.2.2对乱投放放的，相关部门要及时清理、打扫干净，运到指定的场所。

5.2.2.3安环部写出调查报告，上报总经理，并提出纠正预防措施。

5.2.2.4对可能造成污染的，由公司向周围居民发出告知书，由主管环保的副总上报上级环保部门。

5.2.2.5对已经造成污染事故的，由安环部对举报反映情况进行笔录，包括举报人的姓名、住址、联系电话、反映的情况，并上报主管副总。对正在发生的污染首先要安排相关部门清理回收污染物，再查明原因进行整改。

5.2.2.6安环部调查事故的情况，调查完成三日内完成调查报告，包括污染情况描述、与本公司的关联度、处理建议等。调查报告先上报主管环保的副总，审查后上报公司总经理。

5.2.2.7重大污染由主管环保的副总及时上报上级环保部门。

5.2.2.8在上级环保部门及主管环保的副总的指导下，对事故原因进行整改，采取纠正预防措施。

5.2.2.9对事故因素能消除的应该消除，由安环部协调危险废弃物处理单位联合处理。

5.2.2.10 对污染事故需要作出赔偿的，由安环部同相关方协商处理。处理协议经主管环保副总审查后上报总经理。

5.2.3运输过程抛洒、泄漏

5.2.3.1运输人员发现情况后应及时处理控制抛洒、泄漏，并对抛洒、泄漏的废物进行清理回收。情况严重时立即通知安环部，安环部组织人员应及时赶赴现场，采取针对性措施。

5.2.3.2安环部及时向分管副总汇报，同时向上级环保部门汇报。

5.2.3.3 公司副总对事故原因采取纠正、预防措施。

5.2.4接收固体废弃物的单位，不按规定处置污染环境的

5.2.4.1 同接收固体废弃物单位签有协议的，按协议办理。应接收单位要求需要配合的，由安环部配合处理。

5.2.4.2 无协议的，由安环部会同接收单位共同处理。首先要求接收单位清理回收污染物，把污染降到最低限度。

5.2.4.3 事后由安环部、接收单位同受污染的相关方协商处理。安环部写出事故调查报告上报主管环保的副总，再上报总经理。由安环部采取纠正预防措施。

5.2.4.4 对严重污染事故由主管环保的副总及时上报上级环保部门。

6 法律、法规摘要

《中华人民共和国固体污染防治法》第15条：产生固体废物的单位应当采取措施，防止或者减少危险废物对环境的影响。第16条：收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。第21条：第二十一条 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。第62条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。

聊城宏达建筑工程有限公司

2022年5月

附件9：生产负荷证明

聊城宏达建筑工程有限公司预拌商品混凝土生产项目（二期）

验收期间生产负荷证明

验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷均为95%以上，验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

监测期间生产负荷统计表

| 监测时间 | 产品类型 | 设计能力（吨/天） | 实际能力（吨/天） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.16 | 预拌商品混凝土 | 208.33 | 200 | 96 |
| 2022.05.17 |  | 208.33 | 201 | 96.5 |
| 注：设计能力=62500立方米/300天≈208.33立方米/天。 |  |  |  |  |

以上叙述属实，特此证明。

聊城宏达建筑工程有限公司                            2022年05月17日